# Järva-Jaani valla üldplaneering

2007

Üldplaneeringu sisukord

Eessõna 											 5

Sissejuhatus 											 6

Üldplaneeringu koostamisel kasutatav metoodika ja protsessi kirjeldus 			 8

Järva-Jaani valla üldine iseloomustus 								 9

Üldplaneeringus käsitletavad Järva-Jaani valla piirkonnad 					10

Piirkondade ruumilised arenguvisioonid 							10

Järva-Jaani piirkond 									11

Jalgsema piirkond 									12

Karinu piirkond 									13

Maakasutusstrateegia 										14

Maa-alade reserveerimine looduskeskkonnas 							16Natura 2000 aladLoo

Loodusobjektide ja –alade arendamise eesmärgid 					16

Roheline võrgustik 									16

###### Säilitatavad ja kaitstavad loodusobjektid 						17

## Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustiku alad 						18

Miljööväärtuslikud maastikualad 							18

Keskkonnatundlikud alad 								20

Rohealad 										20

Vee-ala ja kallas 									21

Maavarad 										23

Maa-alade reserveerimine majanduskeskkonnas 						24

Majanduskeskkonnaga seotud alade arendamise eesmärgid 				24

Tootmismaad 										24

Kaubandus-, teenindus ja büroohoonete maa 						27

# Põllumajandusmaad 									29

# Metsamajandusmaad 									30

# Maardlate maad 									31

Maa-alade reserveerimine elu- ja sotsiaalkeskkond 						33

Elu- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud alade arendamise eesmärgid 			33

# Elamumaad 										33

# Puhke- ja virgestusmaa 								36

# Ühiskondlike hoonete ala 								40

###### Miljööväärtuslikud rajatised ja alad 							41

Vaatamisväärsused 									41

Tehniline infrastruktuuriga seotud maa-alade reserveerimine 					43

Tehnilise infrastruktuuriga seotud alade arendamise eesmärgid 			43

# Liiklusmaa 										43

# Tehnoehitise maa 									47

Muinsuskaitse ja riikliku kaitse all oleva mälestise kaitsevöönd 			51

Jäätmekäitlusega seotud maad 								52

Maa-alade taotlemine munitsipaalomandisse 						54

Riigikaitsemaa 										58

###### Tiheasustusala 										58

Liikluskorraldus 									58

Ühistransport 										58

Detailplaneeringu kohustusega alade ja juhtude määramine 					59

Detailplaneeringu kohustuse seadmise tingimused 					59

###### Detailplaneeringu kohustusega alad 							59

Kehtima jäävate detailplaneeringute nimekiri  						61

Üldplaneeringu mõju ümbritsevale keskkonnale 						62

Keskkonna pikaajalisest ja säästlikust kasutamisest 					62

Reserveeritud alade mõju erinevatele keskkondadele 					62

Olulise ruumilise mõjuga objektid 							62

Järva-Jaani valla üldplaneeringu realiseerimine 							63

Üldplaneeringuga kavandatu 								63

Tuleviku visioon Järva-Jaani jalgpallikoolist ja sellega seotud atraktsioonidest 		64

Kasutatud kirjandus ja materjalid 								65

Eessõna

Üldplaneering valmis koostöös Järva-Jaani valla elanikega, Järva-Jaani vallavalitsuse töötajatega ja A&L Management Eesti AS konsultantidega.

Üldplaneeringu koostamisega tegeles töögrupp koosseisus:

Toomas Põldma - Vallavanem

Uku Talvik - Abivallavanem

Reet Sarjas - Maanõunik

Arto Saar  - Arendus- ja rekreatsiooninõunik

Margit Pokrovski - Keskkonnanõunik

Ülo Kannelmäe – A&L Management Eesti AS juhataja

Sven Aadla - A&L Management Eesti AS vanemkonsultant

Sissejuhatus

Üldplaneerimine on laia avalikust kaasav ja koolitav strateegiline ruumilise planeerimise protsess, mis on võimalik läbi viia vaid kõiki mõjuvaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja keskkondlikke aspekte tasakaalustatult käsitledes (“Üleriigiline planeering Eesti 2010”).

Vastavalt “Planeerimisseadusele” (§2) on üldplaneeringu eesmärgiks valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. “Planeerimisseaduse” §8 täpsustab lahendamist vajavaid ülesandeid, sealhulgas kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmise vajaduse.

Käesolev üldplaneering algatati Järva-Jaani Vallavolikogu 28.septembri 2006 otsusega nr. 32

Üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamine algatati Järva-Jaani volikogu 28.septembri 2006 otsusega nr. 32 .

Üldplaneeringus käsitleti valla ruumilist arengut aastani 2017 ning lähtuti jätkusuutlikku ja loodussäästliku elukeskkonna kujundamise põhimõtetest, millised seoti territoriaalmajandusliku arengu eesmärkidega selleks, et tagada vallale pidev areng ja stabiilsus. Oluline eesmärk oli tagada omavalitsuse kui terviku kvaliteetne ruumikorraldus ja sellest tulenev konkurentsivõime.

OV regionaalpoliitika sisuks valiti piirkondade arendamine, olemasolevate võimaluste kasutamine ja uute  loomine elanikkonna liikumisvõimaluste tagamiseks, optimaalse asustuse taastamine ja säilitamine, potentsiaalsete tõmbekeskuste väljaarendamine. Eesmärgiks peaks siinjuures olema: (1) Eesti kultuuriruumi elujõulisus, (2) heaolu kasv, (3) sidus ühiskond ning (4) ökoloogiline tasakaal (Eesti säästva arengu riiklikku strateegia "Säästev Eesti 21" (SE21)).

Üldplaneeringu koostamise käivitamisel sõnastati järgmised üldised põhimõtted:

- KOV regionaalpoliitika lähtub kõigi piirkondade arendamisest vastavalt nende juhtfunktsioonile.

- Kõigi võimaluste ärakasutamine ja innovatiivsete võimaluste loomine elanikkonna elukorraldusliku liikumisvajaduse vähendamiseks, sealjuures peeti olulise tähtsusega majanduskeskkonna (ettevõtlus ja tööhõive) arenguks sobivate ruumiliste lahenduste otsimist.

- Optimaalse asutuse ning selle tiheduse taastamine ning säilitamine, potentsiaalsete tõmbekeskuste ja –atraktsioonide väljaarendamine.

- Üldplaneeringus ei muudeta oluliselt väljakujunenud asustuse ja kommunikatsioonide põhisuundi.

- Kasvupiirkondadena nähakse eelkõige suuremaid külakeskuseid.

- Väljaspool üldplaneeringus reserveeritud alasid maade sihtotstarbeid ei muudeta.

Ülaltoodust ja väljakujunenud planeerimise põhimõtetele vastavalt jagati planeeritav ruum kaheks keskkonnaks: looduskeskkonnaks ja tehiskeskkonnaks (hõlmab inimese kaasabil loodud keskkonda, nimetatakse ka ehitatud keskkond). Ehitatud keskkond omakorda jaotati vastavalt omavalitsuse juhtimisvaldkondadele: majanduskeskkonnaks, elu- ja sotsiaalkeskkonnaks ning tehniliseks infrastruktuuriks.

Looduskeskkonna ja ehitatud keskkonna kvaliteet sõltub ühelt poolt olemasoleva potentsiaali ärakasutamisest, teiselt poolt aga jätkusuutlikkusest ning säästva arengu põhimõttest lähtuvate piirangute ulatusest.

Omavalitsuse arendustegevuse võtmeküsimuseks on seega ülaltoodud parameetrite omavahelise seose ja tasakaalupunkti määratlemine, mis toetub omavalitsuse juhtorganite poliitilistele otsustele ning mille väljunditeks on omavalitsuse arengukava ning üldplaneering.

Üldplaneering on koostatud Järva-Jaani valla elanike, volikogu liikmete ning vallavalitsuse töötajate ühiste jõududega ja see on suunatud kõigile Järva-Jaani vallaga seotud huvigruppidele.

Üldplaneeringu koostamisel kasutatav metoodika ja protsessi kirjeldus

Üldplaneeringu koostamise üheks alusdokumendiks oli Järva-Jaani valla arengukava, st. et tegemist oli loomuliku jätkuprotsessiga arendustegevuses, kus arengukavas läbitöötatud ja püstitatud seisukohti käsitleti ruumilises kontekstis ning seostes.

Vajaliku lähteinformatsiooni ja -analüüside läbiviimiseks moodustati valla spetsialistide baasil töörühm. Töörühma moodustamise aluseks on valla juhtimisstruktuurist lähtuv funktsionaalne jaotusskeem – looduskeskkonnaga seotud küsimused, majandus ja ettevõtlusekeskkonnaga ja valla juhtimisega seotud küsimused, elu-ja sotsiaalvaldkonnaga seotud küsimused (haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, kultuur, sport ja vaba aeg) ning kommunikatsioonide ning infrastruktuuriga seotud küsimused.

Uute juhtfunktsioonidega alade määratlemisel alustasime looduskeskkonnaga seotud alade reserveerimisega, et säilitada tähtsamad ja väärtuslikumad alad. Järgnevalt vaatasime majanduskeskkonnaga seotud aladele sobilikke asukohti, kus aluseks olid olemasolevad alad, mis peaksid säilima ja võimalusel laienema.

Lähtuvalt looduskeskkonda ja majanduskeskkonda tehtud reserveeringutest määratlesime uued sobilikud elamupiirkondade alad ning elu- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud alad. Viimasena käsitlesime tehnilise infrastruktuuriga seotud rajatiste alasid, mis peaksid looma kvaliteetse keskkonna eelnevalt reserveeritud aladele.

Tööprotsessi peamised etapid:

Järva-Jaani valla üldine iseloomustus

Järva-Jaani vald asub Kesk-Eestis Järvamaa kirdeosas. Järvamaa valdadest on piirinaabriteks Ambla, Albu, Roosna-Alliku, Kareda ja Koeru vallad, Lääne-Virumaa valdadest Tamsalu ja Väike-Maarja vallad. Järva-Jaani valla territooriumi suurus on 125,54 km², moodustades 5% Järvamaa pindalast. Valla maksimaalne ulatus põhjast lõunasse on 14,6 km, läänest itta 16,3 km. Vald paikneb tervikuna Pandivere veekaitsealal, Pandivere kõrgustiku lõunaserval absoluutkõrgusel 85...115 m.

Üle viiendiku valla territooriumist on kaetud metsaga, Eesti keskmise metsasusega võrreldes (ligikaudu 50%) on metsaalade osatähtsus suhteliselt väike, see tuleneb kultuuristatud maade suurest osatähtsusest. Sood ja rabad ei hõlma valla territooriumist suurt osa. Valla territooriumil paiknevad kruusa-, liiva- ning lubjakivivarud, mis on osaliselt ka kasutusel.

Valla territooriumil paikneb 9 küla: Jalalõpe, Jalgsema, Kagavere, Karinu, Kuksema, Metsla, Metstaguse, Ramma ning Seliküla ja Järva-Jaani alev (tabel 1), mis on valla halduskeskuseks, kus elab 01.08.03 (kas need kuupäevad on õiged?) seisuga 57,7% valla elanikest. Asustustiheduselt on Järva-Jaani vald Järvamaa valdadest teisel kohal peale Türi valda. 01.01.06 seisuga ulatus keskmine asustustihedus 14,8 in/km².

Järva-Jaani vald paikneb Pandivere kõrgustiku äärealal ning Pärnu jõe valgalal. Valla territooriumil on valdavalt tegemist lainja moreentasandikuga, mullad on suhteliselt viljakad. Vetevõrk on hõre, valla territooriumil asub kaks suuremat tehisjärve: Järva-Jaani tehisjärv (5,8 ha) ja Karinu tehisjärv (8,5 ha). Vallas esineb palju karstialasid ja ajutisi karstijärvi: Kagavere-Kuksema karstiala, Kuksema suur kurisu, Jalgsema järv ja karstivormid.

Järva-Jaani vald Eestis

Järva-Jaani vald (0,3% Eesti territooriumist, 0,14% Eesti rahvastikust) ei oma üksiku omavalitsusena Eesti mastaabis eriti suurt tähtsust ega mõju. Järva-Jaani on olnud läbi aegade tähtis põllumajanduslik piirkond. Kui mujal Eesti piirkondades on põllumajanduslik tootmine viimasel kümnendil oluliselt vähenenud või koguni lõppenud, siis Järva-Jaani vallas ei ole toimunud suurte põllumajandusettevõtete sulgemisi ning põllumajandusel on seniajani suur tähtsus.

Järva-Jaani vallas tegutsevatest firmadest on edukamad PÜ E-Piim Järva-Jaani meierei, mis tegeleb piima ümbertöötlemisega ning OÜ Arctic Finland House, mis tegeleb puidust vabaaja ehitiste tootmisega. Mõlema firma toodang läheb enamuses ekspordiks.

Vallas asub admiral Johan Pitka kodukoht. Karinul asub klaasikoda. Üle-eestiliselt on tuntuks saanud aktiivselt tegutsev Järva-Jaani Tuletõrje Selts koos Tuletõrjemuuseumiga. Järva-Jaani alevi omapärane miljöö ja aktiivsed inimesed annavad sihipärase töö tulemusena alevile võimaluse kujuneda tulevikus atraktiivseks ja omapäraseks Pätsi- ja nõukogude aegade kombineeritud miljööga muuseum-aleviks.

Järva-Jaani vald Kesk-Eestis ja Järvamaal

Järva-Jaani valla tähtsus ja mõju ulatus on kihelkondade aegse ajaga teatud mõttes vähenenud. Järva-Jaani kihelkonna piirid olid praeguste vallapiiridega võrreldes märksa laiemad, ulatudes Roosna-Allikult Tamsaluni. Kihelkonna keskuseks oli Järva-Jaani alev koos kirikuga, mille tähtsus on praeguseks ajaks vähenenud. Siiski ületab alevi mõju ka praegu valla piire, mõju ulatub peamiselt naabervaldadesse. Järva-Jaani alev kuulub elanike arvult Järvamaa suuremate asulate hulka.

Sarnaselt Kesk-Eestile ja Järvamaale on põllumajandus vallas olnud läbi aegade tähtsal kohal ning erinevalt mitmetest teistest piirkondadest on säilinud suures mahus siiani. PÜ E-Piim Järva-Jaani meierei ostab toorainet põllumajandusettevõtjatelt nii Järvamaalt kui mujalt Eestist. Karinu lubjakivikaevandusest viiakse lubjakivi Rakke lubjatehasesse. Järva-Jaani Hoiu- ja Laenuühistu oli esimene omataoliste seas Eestis ning koondab hetkel hoiuste ja laenudega seotud ettevõtjaid ka väljastpoolt valda.

Üldplaneeringus käsitletavad Järva-Jaani valla piirkonnad

Järva-Jaani vald jaguneb kolmeks piirkonnaks, mille terviklikku arengut vaadeldakse Järva-Jaani valla arengudokumentides. Valitud piirkonnad on järgmised:

- Järva-Jaani (Järva-Jaani alev, Metstaguse küla, Kuksema küla, Jalalõpe küla, Kagavere küla)

- Jalgsema (Jalgsema küla, Seliküla küla)

- Karinu (Karinu küla, Ramma küla, Metsla küla)

Piirkondade ruumilised arenguvisioonid

- Piirkondade ruumiliste visioonide määratlemisel olid aluseks valla arengukava ning töörühm kohalikest inimestest ning vallavalitsuse spetsialistidest. Töö käigus püüti määratleda piirkonna tulevik kümne aasta pärast, milliseid arenguid soovitakse ja milliseid arenguid ei soovita selles piirkonnas. Samas fikseeriti ka probleemid, mida piirkondade esindajad esile tõid.

Järva-Jaani piirkond

(Järva-Jaani alev, Metstaguse küla, Kuksema küla, Jalalõpe küla, Kagavere küla)

| ## Soovitud olukord - Kaitsealused pargid: Kuksema park, Kuksema kabelipark - Rohealad/pargid: Orina mõisapark, Kirikumõisa park (Järva- Jaani), Võllaste mägi, Metstaguse mõisapark, Vabadussamba park - Kalmistud: Metsakalmistu, Tornialaune kalmistu, Kirikaia kalmistu - Miljööväärtuslikud alad: Järv, Järveäär, raudtee hekid, kasekoppel, - Vaatamisväärsused: Tuletõrje muuseum, kinomuuseum, Kuksema kabel, Vanatehnika varjupaik, Orina muuseum, Järva-Jaani kirik, pastoraat, Vabadussõja ausammas - Matkarajad: Ümber järve, Võllastel, kasekoppel, liivamäe - Säilitada viljakad põllumajandusliku kasutusega maad kõikides külades - Tootmine: Koeru tee äärsed alad, endine kutsekooli ala, E-Piima ala, Tamme farm, Orina farm, Jalalõpe, Metstaguse, Kuksema, - Äri/teenindus: Keskväljak, Kase tn, Koeru tee, Pikk tn ,Jaani tn, Kuksema saun, Jaani saun, Lai tn, Võimla tee, Turismikeskus - Elu-sots: Vallamaja, päevakeskus, kultuurimaja, kool ja õpilaskodu, lasteaed, raamatukogu, perearstikeskus, võimla, apteek - Kaevandus: ei planeerita - Riigikaitse: ei planeerita - Uued elamupiirkonnad: Järva-Jaani (raudteetammi ja Kalda tn vahele, Uus tn, Metstaguse, Kuksema, Jalalõpe, Kagavere - Kortermajad: Järva- Jaani - Uued teed: Uus tn, Järva-Jaani ringtee - Külakeskused/spordiplatsid: staadion, mänguväljakud, krossirada, Metstaguse, Kuksema - Tuletõrje veevõtukoht: Järva-Jaanis, Jalalõpe, Kuksema (Tamme farmi juures), Metstaguse - Supluskoht: J-J järv, Karinu järv - Teed, mis saavad must katte: Jaama, Heina, Pargi tn, J-J – Kareda, Jalalõpe-Jalgsema, Kuksema, Metstaguse külakeskused - Kergliiklusteed: Piibe mnt ääres J-J alevi piires, Lai, Soo tn, J-J – Karinu, Ümber järve, - Vesi ja kanalisatsioon: Ühissüsteemid J-J, Kuksema, Metstaguse - Tänavavalgustus: J-J, Kuksema, Metstaguse - Gaasitrass Järva-Jaani - Parklad: lasteaia juures, kultuurimaja juures, Pikk tn, Jaani tn. (keskväljak) jt. valla piirkondades - Jäätmejaam Kase tn, Komposteerimisväljak, biopuhasti | ## Mittesoovitud olukord - Tühjad lagunevad hooned, mis rikuvad miljööd - Rasketransport läbi alevi |
| --- | --- |
| ## Probleemid - End kutsekooli kompleks - Kõnniteede puudus |  |

Jalgsema piirkond

(Jalgsema küla, Seliküla küla)

| ## Soovitud olukord - Hoiuala: Jalgsema hoiuala - Rohealad/pargid: Seliküla park - Miljööväärtuslikud alad: Jalgsema järv ja selle ümbrus - Vaatamisväärsused: Pitkade mälestusmärk, Jalgsema järv - Matkarajad: Vana raudteetammi peale - Säilitada viljakad põllumajandusliku kasutusega maad kõikides külades - Tootmine: Jalgsema, Seliküla - Äri/teenindus: Jalgsema - Kaevandus: Jalgsema kruusakarjäär - Riigikaitse: ei planeerita - Uued elamupiirkonnad: Jalgsema, Seliküla - Külakeskused/spordiplatsid: Jalgsema seltsimaja, Seliküla - Tuletõrje veevõtukoht: Jalgsema - Teed, mis saavad must katte: Jalgsema – Jalalõpe, Jalgsema- Seliküla, Jalgsema – Roosna, Jalgsema - Võhmuta - Vesi ja kanalisatsioon: ÜVK Jalgsema, mujal lokaalsed lahendid - Tänavavalgustus: Jalgsema | ## Mittesoovitud olukord - Tühjad lagunevad hooned, mis rikuvad miljööd |
| --- | --- |

Karinu piirkond

(Karinu küla, Ramma küla, Metsla küla)

| ## Soovitud olukord - Kaitsealune park: Karinu mõisapark - Miljööväärtuslikud alad: Karinu järvestik ja nende ümbrus - Vaatamisväärsused: Rõngasrist, Suure – Jüri karsti auk, Oru karsti auk, Karinu mõis, Karinu ohvrikivi, paekivi paljandik (Karinu), klaasikoda - Matkarajad: Karinu - Säilitada viljakad põllumajandusliku kasutusega maad kõikides külades - Tootmine: Karinu, Metsla, Ramma - Äri/teenindus: Karinu, Metsla, Ramma - Kaevandus: Karinu paekarjäär - Riigikaitse ei planeerita - Uued elamupiirkonnad: Karinu - Külakeskused/spordiplatsid: Metsla, Karinu - Tuletõrje veevõtukoht: Metsla, Karinu - Teed, mis saavad must katte: Võhmuta-Karinu- - Koeru, Karinu karjääri viivad teed, Metsla – Metsla tagaküla, Ramma – Ellavere, Karinu - Kuusna - Vesi ja kanalisatsioon: ÜVK Karinu, mujale lokaalsed lahendid - Kergliiklustee: Karinu – J-J - Tänavavalgustus: Karinu | ## Mittesoovitud olukord - Tühjad lagunevad hooned, mis rikuvad miljööd |
| --- | --- |
| ## Probleemid - Vanad trassid - Karinu mõis - Karinu loomade karjatee (Reva) |  |

Maakasutusstrateegia

Üldplaneeringu põhiülesanne on määrata omavalitsuse ruumilise arengu põhisuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Praegust maaalade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta koheselt, maaomanik saab maaala kasutada praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil seni, kuni ta seda soovib.

Järva-Jaani vallas toimub keskkonna ruumiline arendamine läbi detailplaneeringute, juhul kui piirkonnas on detailplaneeringute kohustus. Väljapool detailplaneeringu kohustusega alasid maade sihtotstarbe määramine või muutmine toimub lähtudes seadustest (Maakatastriseadus; Planeerimisseadus).

##### Rohealana maa reserveerimine

Roheliste puhkealade kavandamine on positiivse mõjuga elanike elukvaliteedile, kuna tekitatakse juurde või säilitatakse üldkasutatavaid atraktiivseid ja mitmekesist aktiivset puhkust võimaldavaid alasid. Lisaks on need objektid määratletud kui vaatamisväärsused kohalikele elanikele  ja külalistele.

Väärtusliku kultuuri-, maastiku- ja külamiljööga alade säilitamine

Üheks oluliseks lähtekohaks käesoleva üldplaneeringu koostamisel oli olemasolevate väärtuslike alade säilitamisele kaasaaitamine. See tegevus toimub Järva-Jaani valla poolt kooskõlastatud ja heakskiidetud Järva maakonna vastava teemaplaneeringu alusel.

Majandustegevusega seotud maa reserveerimine

Majandustegevuse aktiviseerimiseks, ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja investorite juurdetoomiseks on vajalik täiendavate alade reserveerimine.

##### Elamuehitusotstarbel maa reserveerimine

Valla elanike elamistingimuste parandamiseks ning uutele perekondadele elamute ehitamise võimaluste loomiseks on käesolevas üldplaneeringus reserveeritud uued elamualad.

##### Üldiste huvide otstarbel maa reserveerimine

Elu- ja sotsiaalkeskkonna ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks nähakse ette olemasolevate ühiskondlike hoonetele juurdeehitiste tegemist ja uute hoonete rajamist.

##### Infrastruktuuri ja kommunikatsioonide tarbeks maa reserveerimine

Elu- ja sotsiaal- ning majanduskeskkonna toimimise kvaliteedi parandamiseks ning arendamiseks reserveeritakse maad tehno- ja kommunikatsioonivõrkude ehitamise jaoks.

##### Riigikaitselisel otstarbel maa reserveerimine

Riigikaitselisel eesmärgil uusi maaalasid Järva-Jaani vallas ei reserveerita.

##### Maaalade taotlemine munitsipaalomandisse

Käesoleva üldplaneeringuga on kavandanud maade munitsipaliseerimine lähtuvalt valla arengu vajadustest.

Strateegiliste alternatiividena käsitleti kolme võimalikku stsenaariumi.

Radikaalne, hüppeline areng – sisaldab omavalitsuse täpset positsioneerimist, konkurentsieeliste (asend, juurdepääs, loodusressursid, majandusruum – võrgustikud, klaster-algatused, elukorralduse ja –ruumi atraktiivsus) defineerimist ja kasvukeskuse formeerimist.

Stsenaariumanalüüs tõi välja omavalitsuse hetkeolukorrast tuleneva ressursibaasi nõrkuse antud stsenaariumi realiseerimiseks lähema 10 aasta jooksul.

Tasakaalustatud areng – sisaldab looduskeskkonna säilitamise, omavalitsuse ressursibaasist tuleneva tasakaalustatud regionaalpoliitika realiseerimise, olemasolevate hoonete ja tehnilise infrastruktuuri kaas-ajastamise ning ruumilise valmisoleku ettevalmistamise radikaalse arengustsenaariumi üksikelementide teostamiseks.

Stsenaariumanalüüs tõi välja tasakaalustatud arengustsenaariumi sobivuse omavalitsuse kasutada oleva võimalikult kasutusse tuleva ressursibaasi ja inimressursi sobivuse antud stsenaariumi realiseerimiseks lähema 10 aasta jooksul.

O- areng – sisaldab ruumilise hetkeolukorra ja jaotusmudeli tsementeerimist, hoonestuse, rajatiste ning tehnilise infrastruktuuri renoveerimist, seadusest tulenevate piirangute arvestamist ning kohustuste täitmist.

Stsenaariumanalüüs tõi välja 0-arengustsenaariumi sobimatuse omavalitsuse poolt koostatud arenguvisiooni ja piirkondlike arenguvisioonide ambitsioonidega.

Tasakaalustatud arengu stsenaarium

Oluline on senise looduskeskse elukeskkonna säilitamine, kavandatud ruumilised muutused ei muudeta oluliselt väljakujunenud ajaloolist asustusmustrit ja kommunikatsioonide põhisuundi ning on läbinud põhjaluku keskkonna-analüüsi.

Elamuehituse soovitatavad suunad on määratletud läbi täiendava elamumaa reserveerimise. Kasvupiirkondadena nähakse eelkõige suuremaid külakeskuseid.

Tootmis- ja teenindussfääri arengu aktiviseerimiseks ja võimaluste loomiseks reserveeritakse nimetatud funktsioonidele maad peamiselt juba väljakujunenud ettevõtluspiirkondade lähiümbruses.

Tähelepanu pöörati ka liiklusskeemi arendamisele piirkondlikus mõttes, samuti määratleti võimalike kergliiklusteede asukohad.

Ruumiliste muutuste kavandamisel lähtuti valla kui terviku arenguvisioonist ning sellest tuletatud valdkondlikest arengueesmärkidest.

Uutele kavandatavatele maa-aladele määratud juhtfunktsioonid lähtusid Siseministeeriumi poolt väljaantud materjalides  “Soovitused üldplaneeringu koostamiseks” (2000) ja “Planeeringute leppemärgid” (2002) toodud jaotusest.

Maa-alade reserveerimine looduskeskkonnas

Natura 2000 aladLoo

Loodusobjektide ja –alade arendamise eesmärgid

- Olemasoleva väärtuslik looduskeskkonna säilimine

- Looduse mitmekesisuse säilimine

- Väärtuslike maastike, ökosüsteemide ja liikide kaitstus

- Pärandkultuurimaastike ökoloogilise, kultuurilis-ajaloolise, esteetilise ja identiteeti toetava väärtuse säilimine

- Looduslähedase elulaadi ning looduslike alade ruumilise kättesaadavus

Roheline võrgustik

Aluseks on Järvamaa Maakonnaplaneering Teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Roheline võrgustik koosneb tugialadest, koridoridest ning nullaladest, mis on ühendatud ühtselt funktsioneerivaks tervikuks.

Tugiala on piirkond, millele süsteemi funktsioneerimine valdavalt toetub. Tugialad on ümbritseva suhtes kõrgema väärtusega alad, millele valdavalt toetub rohelise võrgustiku funktsioneerimine. Seal paiknevad vastava süsteemi seisukohalt kõige olulisemad elemendid (kaitsealad, loodus- ja keskkonnakaitseliselt väärtustatud alad, suured looduslikud alad jne).

Koridorid on tugialasid ühendavad rohelise võrgustiku elemendid. Oma vormilt on need enamasti riba- ja joonstruktuurid. Võrgustiku koridorid on tugialadest vähem massiivsed ja kompaktsed ning ajas kiiremini muutuvad või muudetavad. Koridoride paiknemine määratakse kaardianalüüsi põhjal ning need fikseeritakse kaardil ja andmebaasides.

- Järva-Jaani valla rohelise võrgustiku tuumalasid ei ole.

- Järva-Jaani valla rohelise võrgustiku koridorid on maakonna väikesed koridorid (K9)

Järva-Jaani valla rohelise võrgustiku koridorid on kantud kaardile.

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Maastikuhooldust korraldatakse maastikuhoolduskava ja metsamaade majandamist metsakorralduskavade alusel

- Asustuse ja tegevuste planeerimisel tuleb vältida tugialade killustamist ja koridoride läbilõikamist

- Kui majandustegevuse või asustuse laienemine rohelise võrgustiku koridoridele on vältimatult vajalik, tuleb hinnata kavandatu mõju rohelise võrgustiku toimimisele ja rakendada rohelise võrgustiku toimimist tagavaid abinõusid.

- Rohelise võrgustiku aladel tuleb suunata inimeste liikumist ning loodust säilitav liikluskorraldus (piirata suunata autode liikumist, korraldada parkimine, prügimajandamine, paigaldada käimlad, valmistada ette kohad telkimiseks jms.)

- Arendades rohelises võrgustikus (va väärtuslikud märgalad, veekogude kaldaalad, vääriselupaigad, kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad jt seadusest tulenevate piirangutega alad) majandustegevust, on oluline, et säiliks rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride terviklikkus;

- Rohelise võrgustiku funktsioneerimiseks ei tohi tugialadel looduslike alade osatähtsus langeda alla 90%;

- Arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet või kavandavad joonehitisi, tuleb kooskõlastada keskkonnateenistusega;

- Võtta erilise tähelepanu alla raielankide taasmetsastamine rohelises võrgustikus, seda eriti rohelise võrgustiku koridorides;

- Suurtele tugialadele ja koridoridele on reeglina vastunäidustatud teatud infrastruktuuride (kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, kõrge keskkonnariskiga rajatised) rajamine. Juhul, kui nende rajamine on möödapääsmatu, tuleb eriti hoolikalt valida rajatiste asukohta, et leevendada nende negatiivset mõju rohelisele võrgustikule;

- Uute ehitusalade valikul on oluline jälgida, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks rohelise võrgustiku struktuuri;

- Uute joonkommunikatsioonide projekteerimisel ning olemasolevate rekonstrueerimisel pöörata erilist tähelepanu suur- ja pisiimetajate ning kahepaiksete liikumisradade säilimisele ja kaitsele, seda eriti rohelise võrgustiku koridorides;

- Põhi- ja tugimaanteedel vaadata üle suurimetajate teeületuskohad ning rakendada täiendavaid meetmeid liiklusohutuse tagamiseks.

###### Säilitatavad ja kaitstavad loodusobjektid

Alus: Looduskaitseseadus; Järvamaa Maakonnaplaneering Teemaplaneering  “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

###### Järva-Jaani vallas säilitatavad ja kaitstavad loodusobjektid on:

Pargid

- Karinu park

- Kuksema park

- Kuksema kabelipark

Üksikobjektid

- Karinu ohvrikivi (Orjakivi ehk Katkukivi)

- Jalgsema kahevennakask

Hoiualad:

- Jalgsema hoiuala

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused ja kehtivad piirangud:

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord määratakse kaitse-eeskirjaga

Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile. Õuemaal, kus asub kaitstav looduse üksikobjekt, võivad teised isikud viibida kinnisasja valdaja nõusolekul.

Täiendavaid piiranguid Järva-Jaani valla poolt ei seata. Ettepanekuid loodusobjektide kaitse alla võtmiseks käesolevas üldplaneeringus ei tehta.

## Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustiku alad

Alus: Looduskaitseseadus;

Õiguslikult põhineb Euroopa Liidu liikmesriike ühendava Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil – nn linnudirektiivil (direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta), mille eesmärk on kaitsta linde, ning nn loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), mille ülesanne on kaitsta looma- ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti.

Järva-Jaani vallas olevad Euroopa Natura 2000 võrgustiku alad on järgmised:

- Jalgsemaa loodusala

Väärtuslikud ja miljööväärtuslikud maastikualad

Täiendused ja täpsustused: Järvamaa Maakonnaplaneering Teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”; Eesti Keskkonnastrateegia; Looduskaitseseadus

Planeerimisseaduse §8 lg 3.6 seab üldplaneeringu üheks eesmärgiks väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramise ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmise.

Järva-Jaani valla miljööväärtuslike alade kaitse- ja kasutustingimuste seadmisel võeti aluseks Järvamaa Maakonnaplaneering Teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

II klassi alad:

Järva-Jaani – Kuksema maastik.

Järva-Jaani alev ja sellest edelasse jääv ala. Järva-Jaani alev tekkis 19. sajandi lõpul kirikualevikuna kirikumõisa, Keika küla ja Orina mõisa maadele. Järva-Jaanit mainitakse esmakordselt Läti Henriku kroonikas Keitise nime all seoses ordu poolt 1223. a Järvamaale korraldatud sõjakäiguga.

13. sajandil ehitatud Järva-Jaani Ristija Johannese kirik on suurim ühelööviline kirik Järvamaal. Kiriku 1648. a pärinev mitmevärviline kantsel on üks Eesti maakirikute kauneimaid. Kiriku vastas asuvad pastoraadi paekivist peahoone, tall-tõllakuur ja rohtaed, ülejäänud majandushooned jäävad nõlvale peahoone taha. Pastoraadis elas Eesti kultuuriloos erilise koha omandanud Christian Kelch, kes kirjutas siin oma kuulsa kroonika, mis ilmus trükis 1695. aastal. Ch. Kelchi initsiatiivil rajati Järva-Jaanis 1685. aastal esimene kool, praeguse Järva-Jaani Gümnaasiumi eelkäija.

Aleviku põhjaosas asub Orina mõisahoone, klassitsistliku sammasportikusega ühekorruseline ärklikorrusega kiviehitis. Käesoleval ajal töötab seal kohalik muuseum. Mõisa ümbruses 1918. a toimunud punakaardi ja Saksa väeosade vahelise lahingu kohale on püstitatud Orina lahingu mälestusmärk.

Pikal tänaval asub kunagine pritsimaja, kus 1999. a avati Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi muuseum. Pikal ja Soo tänaval ning Jaani teel on säilinud endisaegne kirikualeviku miljöö.

Alevist edelasse jääb ca 4 ha suurune Kuksema karstiala, kus leidub üks Eesti suuremaid korrapäratu kujuga kurisuid. Karstijärviku põhjas asub ca 80 erinevas arengustaadiumis ja erineva suurusega karstilohku ja -lehtrit. Alevist läänes sooheinamaal asub 5,2 ha suurune tehisjärv, mida ümbritseb vähekasutatav luhaniit. Õitsev luhaniit on väga kaunis vaatepilt ning ökoloogiliselt mitmekesine elupaik. Siin võib kuulda haruldaseks jäänud rukkirääku. Järva-Jaani–Kodasema maanteest läänes asuvas Kuksema külas võib leida mitu erinevat kuklaseala, kus elutsevad nii palu-, rööv-, aru- kui ka karukuklane.

Karinu maastik

Karinu mõisaansambel koos pargi ja alleega, Karinu karstijärv koos järvetaguse sooga, Karinu lubjakivikarjäär ning kolhoosiperioodil ehitatud elamukvartalid Võhmuta–Visusti tee ääres.

Karinu mõisaansambli varaklassitsistlikus stiilis peahoone on valminud 18. sajandi lõpus. Selles avalduvad 18. sajandi lõpuosa Järvamaa mõisaarhitektuuri iseloomulikud jooned. Mõisat ümbritseb keskmise liigirikkusega põlispuudega park, kus kasvab haruldane mandþuuria pähklipuu. Mõisapargist ja Järva-Jaani-Ebavere teelt avaneb hulgaliselt kauneid vaateid Karinu karstijärvele.

Karinu külas väärivad tähelepanu klaasikoda ning 56 kultuselohuga Karinu ohvrikivi Järva-Jaani–Ebavere maantee ääres. Ohvrikivi ümbruses leidub veel mitmeid kultusekive ja muistne asulakoht.

Ala põhjaosasse jääb Karinu lubjakivikarjäär, mille lõunaosas on avatud seina kõrguseks enam kui 8 meetrit. Karjääri lõunaosa on ammendatud, sinna on tekkinud maastikku ilmestav järv.

Ilusate vaadetega teelõigud:

  - Järva-Jaani – Pikivere

  - Jootme – Koeru tee

Kasutus- ja ehitustingimused väärtuslikel aladel:

- Väärtuslikule maastikule ei ehitata olulise ruumilise mõjuga objekte ega püstitata kõrgehitisi või rajatisi nagu mastid, tuulegeneraatorid jms ilma äärmise vajaduseta. Väärtusliku maastiku olemasolu ei takista maavarade kaevandamist.

- Vaated väärtuslikele maastikele ja vaatamisväärsustele peavad olema avatud.

- Ehitamisel väärtusliku maastiku alale tuleb jälgida kohalikku ehitustraditsiooni ning hooned hoolikalt maastikku sobitada. Väljaspool külasüdamikke hajaasustuses eelistada ehitamist endisaegsetele õuealadele (vanadele alusmüüridele).

- Igale väärtuslikule maastikule väljaspool kaitseala on vajalik koostada maastikuhoolduskava. Hoolduskavad on aluseks väärtsulike maastike säilimisele ja taastamisele. Nende põhjal kavandatakse hoolduseks vajalikke meetmeid, samuti on need aluseks arendus- ja majandustegevuse korraldamisel väärtuslikel maastikel.

- Säilitada väärtuslike maastike omapära uute ehitusalade ja joonehitiste rajamisel, maa sihtotstarbe muutmisel, samuti olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel.

- Leida võimalusi suure rekreatsioonikoormusega aladel välja ehitada parkimis-, puhke- ja telkimiskohad ning tähistada need.

- Paigaldada enam külastatavatele aladele infoskeemid ning olulisemate vaatamisväärsuste juurde suunaviidad ja teatetahvlid.

- Tagada juurdepääs arhitektuurilistele vaatamisväärsustele, tähistades ja eksponeerides objekte, rajades peatumispaiku ja parklaid.

- Maakonna looduse omapära parema vaadeldavuse võimaldamiseks avada vaateid ning ehitada vaatekohtadesse vaateplatvorme. Säilitada kaunid vaatekohad reserveerides neid puhkekohtadeks ja avaliku kasutusega aladeks. Kaunite teelõikudel avada vaateid ja ehitada välja puhkekohti ning peatuspaiku.

- Eesti rahvuskivi - paekivi - eksponeerimiseks ning maakonna suurima maavara paekivi paremaks teadvustamiseks korrastada ja avada mõned tähistatud ning teabega varustatud karjääride paeseinad huvilistele vaatamiseks.

Järva-Jaani üldplaneeringuga reserveeritud miljööväärtuslikud alad:

| Kaardi kood | Nimetus | Piirkond |
| --- | --- | --- |
| ML 1 | Järv ja järveäär | Järva-Jaani |
| ML 2 | Raudtee hekid | Järva-Jaani |
| ML 3 | Kasekoppel | Järva-Jaani |
| ML 4 | Jalgsema järv ja selle ümbrus | Jalgsema |
| ML 5 | Karinu järvestik ja nende ümbrus | Karinu |
| ML 6 | Kullamäe perekonna matmispaik | Karinu |

Üksikobjektidele ja aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Järv ja järveäär | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Raudtee hekid | Kuuse ja haava hekid (vanad puud asendada uutega, hooldada) | Hooneid ja piirdeaedasid ei ole lubatud rajada |
| Kasekoppel | Säilitada põlispuud ja hooldada | Teenindushoone 1 kordne, kompaktselt kuni 2 hoonet |
| Jalgsema järv ja selle ümbrus | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Karinu järvestik ja nende ümbrus | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Kullamäe perekonna matmispaik | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |

Keskkonnatundlikud alad

Järva-Jaani vallas on nõrgalt kaitstud põhjaveega Jalgsema veesäilitusala 38,7 ha. ; karstialad Jalgsema ja Roosna vahel Liutsalus; Karinu karstiväli; Metsla karstiväli; Ramma karstiväli; Järva-Jaani ja Ammuta vahel; Kuksema karstiväli. (http://jarva.envir.ee/pdf/P_VMK/Karsti_ja_allikate_kataloog.pdf)

Rohealad

Rohealadena  klassifitseeritakse pargid, haljasalad, parkmetsad, looduslikud haljasmaad, kaitsehaljastusmaa, hekid, puisniidud.

Rohealad tõstavad elukeskkonna kvaliteeti, on sobilikud vabaaja veetmiseks ja pakub võimalusi vabaõhus sportimiseks ning harrastusteks.

Rohelise puhkeala arendamine toimub maaomaniku ja omavalitsuse vahelisel kokkuleppel. Rohelisel puhekalal on võimalik ehitustegevus, millele peab eelnema planeeringu keskkonnamõju hindamine.

Järva-Jaani vallas on rohealadena reserveeritud:

| Kaardi kood | Nimetus | Piirkond |
| --- | --- | --- |
| HP 1 | Kuksema mõisapark | Järva-Jaani |
| HP 2 | Orina mõisapark | Järva-Jaani |
| HP 3 | Kirikumõisa park (Järva- Jaani) | Järva-Jaani |
| HP 4 | Võllaste mägi | Järva-Jaani |
| HP 5 | Kuksema kabelipark | Järva-Jaani |
| HP 6 | Metstaguse mõisapark | Järva-Jaani |
| HP 7 | Vabadussamba park | Järva-Jaani |
| HP 8 | Seliküla park | Jalgsema |
| HP 9 | Karinu mõisapark | Karinu |
| HP 10 | Kontoripark | Karinu |
| HP 11 | Keskplats | Järva-Jaani |
| HP 13 | Kuusna ja Metsla vaheline mets | Karinu |
| HP 14 | Suurejüri karstiauk | Karinu |
| HP 15 | Kaitsehekk | Järva-Jaani |

Üksikobjektidele ja aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Kuksema mõisapark | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Orina mõisapark | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Kirikumõisa park (Järva- Jaani) | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Võllaste mägi, | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Kuksema kabelipark, | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Metstaguse mõisapark | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Vabadussamba park | Korrastatud haljasala koos ausambaga (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Seliküla park, | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Karinu mõisapark, | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Kontoripark | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine, tiigi renoveerimine, vanade kommunikatsioonide koristamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Keskplats | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Kuusna ja Metsla vaheline mets | Säilitada metsalana ja taastada maharaiutud mets | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Suurejüri karstiauk | Korrastatud haljasala (pidev hooldamine, infotahvlid, parkimine, juurdepääsutee, jäätmekäitlus) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Kaitsehekk | Rajada kõrghaljastusala | Hooneid ei ole lubatud rajada |

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Nimetatud aladel on nõutav loodusliku pinnase säilitamine, vajadusel maastikuhooldus ning jäätmekäitlus.

- Nendele aladele on ehitamine üldjuhul keelatud. Arendustegevus toimub detailplaneeringute alusel.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide ja mõjude analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

Vee-ala ja kallas

Täiendused ja täpsustused:  Looduskaitseseadus; Veeseadus

Kallas on järve, jõge, veehoidlat, oja, allikat või maaparandussüsteemi eesvoolu ääristav ja erinõuete kohaselt kasutatav maismaavöönd. Kalda kaitse eesmärk on kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Looduskaitseseadusest tulenevalt on kalda piiranguvöönd ja kalda ehituskeeluvöönd.  Veeseadusest tulenevalt on kalda veekaitsevöönd ja kaldal avalik kallasrada. Nimetatud vööndite laiuse arvestamise lähtejoon on põhikaardile kantud veekogu piir.

Suurimad veealad on

- Järva-Jaani tehisjärv

- Karinu järvestik

- Jalgsema järtad

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

Kalda piiranguvöönd

- kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul, kanalil, veejuhtmel, välja arvatud dreenid ja kollektorid, ning allikal 50 meetrit.

Kalda piiranguvööndis on keelatud ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine.

Kalda ehituskeeluvöönd

- kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul, kanalil ja veejuhtmel, välja arvatud dreenid ja kollektorid, ning allikal 25 meetrit.

Kaldal ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.

Ehituskeeld ei laiene:

- hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei jää veekaitsevööndisse;

- kalda kindlustusrajatisele;

- supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;

- maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;

- olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;

- piirdeaedadele.

Ehituskeeld ei laiene detail- või üldplaneeringuga kavandatud:

- pinnavee veehaarde ehitisele;

- sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;

- ranna kindlustusrajatisele;

- hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;

- kalakasvatusehitisele;

- riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;

- tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;

- tehnovõrgule ja -rajatisele;

- sillale;

- avalikult kasutatavale teele ja tänavale;

- raudteele.

###### Veekaitsevöönd

Veekaitsevöödi ulatus tavalisest veepiirist on:

- järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning maaparandussüsteemide eesvooludel – 10 m.

- maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m.

Veekaitsevööndis on keelatud:

- maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;

- puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnateenistuse nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;

- majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;

- väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel keskkonnateenistuse igakordsel loal.

Kallasrada

Kallasraja laius on 4 m, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.

Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara. Kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajale. Kohalikud omavalitsused on kohustatud üld- ja detailplaneeringuga tagama avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale.

Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd.

Avalikud juurdepääsuteed Järva-Jaani tehisjärvele ja Karinu järvedele on kantud kaardile.

Maavarad

Järva-Jaani valla maavarade uuritud varude levikualad:

- Ällimäe - kruus ja liiv

- Luige - kruus ja liiv

- Kagavere 1 - kruus ja liiv

- Kagavere 2 - kruus ja liiv

- Kagavere 3 - kruus ja liiv

- Laasmiku - kruus ja liiv

- Pähu - kruus ja liiv

- Ellavere - liiv

- Metsla - lubjakivi

- Nägeliku - kruus ja liiv

- Karinu - lubjakivi

- Tammiku - kruus ja liiv

- Jalgsemaa kruus ja liiv

- Metstaguse dolomiit

Maa-alade reserveerimine majanduskeskkonnas

Majanduskeskkonnaga seotud alade arendamise eesmärgid

- Keskkonda mõjutava ettevõtluse piiramine looduskaunites kohtades ning elamualade lähedal.

- Olemasolevate tööstusalade efektiivsem kasutuselevõtmine

- Olemasolevatele ettevõtetele arenguruumi võimaldamine

- Reguleeritud puhkemajandusliku iseloomuga äri- ja teenindussfääri arengu soodustamine looduskaunitel aladel.

- Põllumajandusliku maa sihtotstarbelise kasutuse soodustamine.

- Täiendavate teenindus- ja tootmismaade määratlemine.

Tootmismaad

Täiendused ja täpsustused Ehitusseadus

Siia alla klassifitseeritakse maakasutajatena kõik tootmisega seotud ettevõtted (tootmine, tööstus, loomakasvatus ja laohooned).

Käesoleva planeeringu käigus säilitatakse kõik olemasolevad tootmisega ja tööstusega seotud maaalad. Juurde on planeeritud tööstus- ja tootmismaid peamiselt olemasolevate alade laiendusena. Lisaks on reserveeritud mõned seni vähekasutatud ja väheviljakad põllumaad ning muud väheväärtuslikud maaalad lähtudes koha atraktiivsusest ettevõtjatele ning juba toimivate ettevõtete võimalikust laienemisest (senine juhtfunktsioon põllu- või metsamaa)

Reserveeritud alad:

| Kaardi kood | Nimetus | Piirkond |
| --- | --- | --- |
| TT 1 | Koeru tee äärsed alad | Järva-Jaani |
| TT 2 | Endine kutsekooli ala | Järva-Jaani |
| TT 3 | E-Piima ala | Järva-Jaani |
| TT 4 | Tamme farm | Järva-Jaani |
| TT 5 | Orina farm | Järva-Jaani |
| TT 6 | Jalalõpe | Järva-Jaani |
| TT 7 | Metstaguse sigala | Järva-Jaani |
| TT 8 | Metstaguse tootmiskeskus | Järva-Jaani |
| TT 9 | Kuksema pargitagune | Järva-Jaani |
| TT 10 | Kuksema | Järva-Jaani |
| TT 11 | Seliküla | Jalgsema |
| TT 12 | Jalgsema | Jalgsema |
| TT 13 | Paistevälja tootmiskeskus | Jalgsema |
| TT 18 | Piiripõllu | Jalgsema |
| TT 19 | Siloaugud | Jalgsema |
| TT 20 | Liutsalu | Jalgsema |
| TT 21 | Jalalõpe | Jalgsema |
| TT 14 | Karinu tootmiskeskus | Karinu |
| TT 15 | Reva farm | Karinu |
| TT 16 | Metsla | Karinu |
| TT 17 | Ramma | Karinu |
| TT 22 | Krügeri | Karinu |
| TT 23 | Kagavere laut | Järva-Jaani |
| TT 24 | Arusalu | Järva-Jaani |

Üksikobjektidele ja -aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Koeru tee äärsed alad | Tootmise- ja tööstusala kõrvalfunktsiooniga teenindus, mitte loomakasvatus. Ühinemine alevi kommunikatsioonidega. Siseteedevõrgustik on vaja luua. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 20m. |
| Endine kutsekooli ala | Tootmise-, lao- ja tööstusala kõrvalfunktsiooniga teenindus, mitte loomakasvatus. Ühinemine alevi kommunikatsioonidega. Siseteedevõrgustik arendada | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 20m. |
| E-Piima ala | Tootmise-, lao- ja tööstusala kõrvalfunktsiooniga teenindus, mitte loomakasvatus. Ühinemine alevi kommunikatsioonidega. Siseteedevõrgustik arendada | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Tamme farm | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Ühinemine alevi kommunikatsioonidega. Siseteedevõrgustik arendada | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Orina farm | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Ühinemine alevi kommunikatsioonidega. Siseteedevõrgustik arendada | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Jalalõpe | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Siseteedevõrgustik arendada | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 25m. |
| Metstaguse sigala | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Siseteedevõrgustik arendada | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Metstaguse tootmiskeskus | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Siseteedevõrgustik arendada. Ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Kuksema pargitagune | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Siseteedevõrgustik arendada. Ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Kuksema | Tootmise-, lao- ja tööstusala, mitte loomakasvatus. Siseteedevõrgustik arendada. Ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Seliküla | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Siseteedevõrgustik arendada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Jalgsema | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Siseteedevõrgustik arendada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Paistevälja tootmiskeskus | Tootmise-, lao- ja tööstusala, mitte loomakasvatus. Siseteedevõrgustik arendada. Ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Piiripõllu | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Siseteedevõrgustik arendada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Siloaugud | Tuleb säilitada siloaukudena, kui tegevus lõpetatakse tuleks rajada haljasala. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 5m. |
| Liutsalu | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Põllumajandusliku tootmine on soovituslik. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Jalalõpe | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Siseteedevõrgustik arendada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Karinu tootmiskeskus | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Siseteedevõrgustik arendada. Ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Reva farm | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Siseteedevõrgustik arendada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Metsla | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Siseteedevõrgustik arendada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Ramma | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Soovituslikult loomakasvatusega seotud tegevused. Siseteedevõrgustik arendada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Krügeri | Põllumajandusliku tootmisega seotud ala. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Kagavere laut | Tootmise-, lao- ja tööstusala. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Arusalu | Tootmise-, lao- ja tööstusala. Põllumajandusliku tootmine on soovituslik. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Tootmisega seotud rajatiste ja elamute vahele tuleb rajada roheline kõrghaljastusala minimaalselt 25 meetri laiuselt.

- Objektide ümbrus nõuab haljastuse lahendeid (arendaja valikul kas kõrg- või madalhaljastust).

- Juurdepääs ei tohi segada elanikke ja teisi seal piirkonnas paiknevaid ettevõtteid.

- Uutel aladel tuleb kasutusele võtta kaasaegsed kommunikatsioonilahendid.

- Kommunikatsioonilahendid realiseeritakse arendajate ja omavalituse koostööna

- Alade kasutuselvõtmine toimub koostatava detailplaneeringu alusel.

- Ehitised peavad sobima ümbruskonna arhitektuuriliste lahenditega.

- Lagunenud tootmisobjektid tuleks lammutada ja likvideerida

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

Mõjude analüüs:

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Ei ole |
| --- | --- |
| Negatiivne | Looduslik pinnas kaob, saaste- ja reostusohud, koormustaluvus |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Uute ettevõtete tekkimine, investorite huvi suurenemine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab turismi arendamise võimalusi |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Kohalik tulubaas suureneb, inimeste liikumisvajadus vähenemine, sisemine migratsioon väheneb, OV tulubaas suureneb, kohaliku hariduse ja kultuuri järjepidevuse säilitamine, uute elamupiirkondade tekkimine. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Tööjõud väljastpoolt valda, elanike privaatsus väheneb |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Aitab luua kaasaegseid kommunikatsioone |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse |

Kaubandus-, teenindus ja büroohoonete maa

Täiendused ja täpsustused Ehitusseadus

Siia alla klassifitseeritakse kõik kaubandusega ja teenuseid pakkuvad ettevõtlusvormid, kaasarvatud ka turismi-teenus (kämping, majutus, toitlustus, atraktsioonid jne.).

Teenuste arendamine loob uus töökohtasid piirkonda ning aitab kaas-ajastada infrastruktuuri.

Järva-Jaani vallas on juba mitmeid konkurentsivõimelisi teenuste pakkujaid, kelle sooviks oli kavandada kõnesolevaks otstarbeks täiendavaid maalasid.

Reserveeritud alad:

| Kaardi kood | Nimetus | Piirkond |
| --- | --- | --- |
| B 1 | Keskväljak | Järva-Jaani |
| B 2 | Kase tn 1 | Järva-Jaani |
| B 3 | Koeru tee | Järva-Jaani |
| B 4 | Pikk tn | Järva-Jaani |
| B 5 | Kuksema saun | Järva-Jaani |
| B 6 | Jaani saun | Järva-Jaani |
| B 7 | Lai tn | Järva-Jaani |
| B 8 | Võimla tee | Järva-Jaani |
| B 18 | Turismikeskus (Lai tn 1) | Järva-Jaani |
| B 9 | Jalgsema | Jalgsema |
| B 10 | Karinu (Klaasikoda) | Karinu |
| B 11 | Metsla Jüri-Mardi | Karinu |
| B 12 | Ramma (Sikka talu) | Karinu |
| B 13 | Krossirada | Järva-Jaani |
| B 14 | Karinu mõis | Karinu |
| B 15 | Muuseumid | Järva-Jaani |
| B 16 | Vanatehnika varjupaik | Järva-Jaani |
| B 17 | Jaani tn kaubandusala | Järva-Jaani |

Üksikobjektidele ja aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Keskväljak | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. Ühinemine ühiskommunikatsioonidega. Avalik tualettruum on vajalik. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 5m. |
| Kase tn 1 | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Uusi hooneid ei tohi rajada alale. |
| Koeru tee | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Pikk tn | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. Üldise ehitusliku miljöö jälgimine arendamisel. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Kuksema saun | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. Ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Jaani saun | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 15m. |
| Lai tn | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Võimla tee | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Turismikeskus (Lai tn 1) | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Jalgsema | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Karinu (Klaasikoda) | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Metsla Jüri-Mardi | Taluturismi ala. Parkimise korraldamine alal. | Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Ramma (Sikka talu) | Taluturismi ala. Parkimise korraldamine alal. | Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Krossirada | Teeninduse-, müügiga ja spordiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. Valgustus ja müratõke on vajalik rajada. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Karinu mõis | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Hoonete taastamine, uute hoonete rajamine keelatud. |
| Muuseumid | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Muuseumikompleksid. Parkimise korraldamine alal. | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Vanatehnika varjupaik | Muuseumikompleks | Detailplaneeringu kohustus. Hoonete kõrgus kuni 10m. |
| Jaani tn kaubandusala | Teeninduse ja müügiga seotud tegevusteks. Parkimise korraldamine alal. | Lubatud ehitada kaubandus-teenindus hooneid. |

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Olenevalt kavandatava mahust ja iseloomust on omavalitsusel õigus nõuda eelnevalt keskkonnamõjude hindamist ja riskianalüüsi;

- Alade kasutuselevõtt toimub detailplaneeringute alusel

- Maa-aladel peab olema tagatud avalik juurdepääs, samas peab juurdepääs ja tegevus olema tagatud nii, et see ei segaks ega häiriks muud elukorraldust;

- Hoonete ja elamute vahele tuleb rajada roheline ala minimaalselt 25 meetri laiuselt

- Liikluskorraldus sisaldab liiklusvahendite nõuetekohane parkimist ning viidamajandust. Parkimine peab toimuma samal maa-alal, kui ei ole saavutatud muid kokkuleppeid.

- Objektide ümbrus nõuab kõrghaljastuse lahendeid

- Maa-alade kasutusvõtule peab eelnema hügieeni- ja jäätmekäitlus korraldus, ohutust ja riske vähendavate meetmete realiseerimine;

- Hooned ja rajatised peavad arhitektuuriliselt sobima ümbritseva keskkonnaga. Lagunenud hooned tuleb likvideerida.

- Suuremale rahvaarvule suunatud tegevuste puhul tuleb tagada ka turvalisus ning ohutus. Vajadusel võib soovitada maa-alade või selle osade ümber ehitada turvalisuse suurendamiseks keskkonda sobivad piirdeaiad.

Mõjude analüüs:

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Korrastatud looduskeskkond (haljastus) |
| --- | --- |
| Negatiivne | Looduslik pinnas kaob, koormustaluvus |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Uute ettevõtete tekkimine, investorite huvi suurenemine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab tootmise arendamist |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Vabaaja ja aktiivse puhkevõimalused laienevad, loodushariduse arenemine, väheneb inimeste liikumisvajadus ja tööpuudus, inimeste finantsbaas paraneb, tõmbab piirkonda uusi ja aktiivseid inimesi, tagab jätkusuutliku kultuuritegevuse, erinevate kultuuridega suhtlemine, hariduse väärtustamine, seob inimesi kodukohaga, aitab väärtustada kohalike inimeste mõttelaadis kultuuri- ja ajaloomälestisi |
| --- | --- |
| Negatiivne | Elanike privaatsus ja turvalisus väheneb |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Aitab luua kaasaegseid kommunikatsioone |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse |

# Põllumajandusmaad

Täiendused ja täpsustused Eesti Keskkonnastrateegia; Maaparandusseadus; Asjaõigusseadus

Siia alla klassifitseeritakse kõik põllumajandusega seotud alad (põllud, karjamaad, keskkonna sõbraliku tootmine).

Põllumajanduse seotud tootmine on küllalt tähtis ettevõtlusharu Järva-Jaani vallas ning seetõttu on seatud eesmärgiks säilitada peamised tootlikud põllumajandusmaad. Põllumaad, mis antud üldplaneeringu käigus on saanud uue juhtfunktsiooni on vähetootlikud või paiknevad selleks ebasobivas piirkonnas. Kuni uute alade täpsemate planeeringute selgumiseni kasutatakse neid maaalasid põllumajanduslikuks otstarbeks.

Väärtuslike põllumaadena säilitakse kõik põllumaad, millele ei ole antud uut juhtfunktsiooni. Uusi põllumaid juurde ei ole planeeritud.

Põllumaad säilitatakse järgmistes külades:

- Metstaguse

- Kuksema

- Jalgsema

- Ramma

- Seliküla

- Jalalõpe

- Kagavere

- Karinu

- Metsla

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Väärtuslikud põllumaad tuleb säilitada põllumajanduslikuks tootmiseks ja nendele tuleb tagada juurdepääsu võimalused.

- Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva reostuse ennetamiseks ja piiramiseks tuleb järgida Vabariigi Valituse määrusega kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõudeid.

- Põllumajanduslike massiivide vahele on soovitav jätta metsatukad, mille laius oleks vähemalt 3x puude kõrgus

- Säilitada tuleks aladel paiknevad miljööväärtuslikud objektid.

- Maaparandussüsteemidega seotud nõuded tulenevad seadustest.

- Väärtuslikud põllumaad on põllud, mille suurus on üle 5 ha.

- Väärtuslikud põllumaad on need maad, kus boniteet on 48 või enam.

#### Mõjude analüüs:

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Säilib maastik, fauna säilitamine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormustaluvus, reostusoht |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Põllumajanduslik tootmine, loomakasvatus saaduste kasutamine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Tootmisalade laienemine |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Kohalik tööhõive, maakultuuri säilimine, loodushariduse võimalused, toiduainete kasvatamise võimalus |
| --- | --- |
| Negatiivne | Põldude väetamisega seotud õhureostus |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Lihtsustab kommunikatsioonide ja ehitiste rajamist |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse, piirab kommunikatsioonide arendamist |

# Metsamajandusmaad

Täiendused ja täpsustused: Metsaseadus

Siia alla klassifitseeritakse kõik metsaga kaetud alad.

Metsaks loetakse puittaimestiku kasvukohta pindalaga 0,5 ha või enam, mis vastab vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest:

- seal kasvavad puud kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti;

- seda majandatakse puidu ja teiste metsasaaduste saamiseks või seal säilitatakse puittaimestikku käesolevas seaduses nimetatud viisidel kasutamiseks.

Väärtuslike metsamaadena säilitakse kõik metsad, millele ei ole antud uut juhtfunktsiooni. Uusi matsamaid juurde ei ole planeeritud.

Järva-Jaani valla suuremad metsad asuvad järgmiste külade ümbruses:

- Seliküla

- Metsla

- Metstaguse

- Kagavere

- Jalgsema

- Ramma

- Karinu

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Metsade arendamine ja hooldamine toimub koostatud metsahooldekavade alusel, mida koostavad metsaomanikud koostöös vastavate ametiasutustega.

- Nendele aladele on ehitamine üldjuhul keelatud. Arendustegevus toimub detailplaneeringute alusel.

- Metsas kategooriad on: hoiumetsad, kaitsemetsad ja tulundusmetsad.

- Hoiumetsa majandamise kitsendused tulenevad kaitstavate loodusobjektide seadusest ja kaitseala kaitse-eeskirjast.

#### Mõjude analüüs:

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Säilib maastik, fauna säilitamine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormustaluvus, reostusoht |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Metsamajandamisega seotud ettevõtluse arenemine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Tootmisalade laienemine |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Kohalik tööhõive, maakultuuri säilimine, loodushariduse võimalused |
| --- | --- |
| Negatiivne | Ei ole |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Ei ole |
| --- | --- |
| Negatiivne | Raskendab kommunikatsioonide rajamist |

# Maardlate maad

Täiendused ja täpsustused Maapõueseadus

Siia alla klassifitseeritakse kõik mäetööstuse alad (karjäärid, kaevandused).

### Reserveeritud alad:

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| Jalgsema kruusakarjäär | Jalgsema |
| Karinu paekarjäär | Karinu |
| Ällimäe kruusakarjäär | Seliküla |
| Metsla lubjakivi maardla | Metsla |
| Metstaguse dolokivimaardla | Metstaguse |

# Üksikobjektidele ja aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Jalgsema kruusakarjäär | Alal lubatud maavarade kaevandamine, pärast kaevandamist korrastada ja luua puhkeala. | Hoonete rajamine on keelatud |
| Karinu paekarjäär | Alal lubatud maavarade kaevandamine, pärast kaevandamist korrastada ja luua puhkeala. | Hoonete rajamine on keelatud |

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Maardlate arendamise kavatsusest tuleb teavitada kohalikku omavalitsust ja maakonna keskkonnateenistust

- Kaevandamisel tuleb rakendada tehnoloogiaid, mille puhul keskkonnale ja isikutele tekitatav kahju oleks minimaalne.

- Kaevandaja on kohustatud rakendama abinõusid keskkonnakahjustuste prognoosimiseks ja ennetamiseks, tekkinud keskkonnakahjustuste likvideerimiseks või leevendamiseks ning kaevandamisjärgsete võimalike kahjustuste tekkimise jälgimiseks.

- Kaevandamise õigus tekib maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisluba) alusel.

- Kaevandada tohib ainult keskkonnaregistris maavarana arvele võetud kivimi, setendi, vedeliku looduslikku lasundit, kui Maapõueseadus seadus ei sätesta teisiti.

- Uute kaevanduste avamine ja olemasolevate kaevanduste laiendamine toimub ainult detailplaneeringute ja keskkonnamõjude hindamise alusel.

- Kaevandustööde lõppemisel tuleb kaevandusala haljastada ja luua vabaaja ala.

- Tuleb tagada Keskkonnaregistris arvele võetud maavaravaru kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule.

Mõjude analüüs:

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Ei ole |
| --- | --- |
| Negatiivne | Looduslik pinnas kaob, saaste- ja reostusohud, koormustaluvus |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Uute ettevõtete tekkimine, investorite huvi suurenemine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab turismi arendamise võimalusi |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Kohalik tulubaas suureneb, OV tulubaas suureneb, uute elamupiirkondade tekkimine. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Tööjõud väljastpoolt valda, elanike privaatsus väheneb |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Aitab luua kaasaegseid kommunikatsioone |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse |

Maa-alade reserveerimine elu- ja sotsiaalkeskkond

Elu- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud alade arendamise eesmärgid

- Rahuliku ja turvalise elukeskkonna säilitamine ja arendamine.

- Sotsiaal-, tervishoiu-, hariduse-, kultuuri- ja spordiobjektide kaasajastamine.

- Elamupiirkondade, puhkemaastike ja ühiskondlike objektide vahelise kergliiklusteede võrgu arendamine.

- Juurdepääsude tagamine.

# Elamumaad

Täiendused ja täpsustused: Ehitusseadus

Selgitus:

Siia alla klassifitseeritakse kõik elamuehitusega seotud alad (pere- ja ridaelamud, korterelamud).

Elamuehituses eelistatakse keskustele sobivates maastaapides elamute (ühepereelamud ja ridaelamud) rajamist erakapitali baasil. Üldplaneeringuga ei muudeta oluliselt ajalooliselt väljakujunenud asustusmustrit Järva-Jaani vallas. Säilivad kõik olemasolevad elamud.

### Reserveeritud alad:

| Kaardi kood | Nimetus | Piirkond |
| --- | --- | --- |
|  | Pere- ja ridaelamud |  |
| EV 1 | Raudteetammi ja Kalda tn vahele | Järva-Jaani |
| EV 2 | Uus tn | Järva-Jaani |
| EV 3 | Lai tn | Järva-Jaani |
| EV 4 | Soo tn | Järva-Jaani |
| EV 5 | Järve | Järva-Jaani |
| EV 6 | Metstaguse | Järva-Jaani |
| EV 7 | Metstaguse rist | Järva-Jaani |
| EV 8 | Kuksema | Järva-Jaani |
| EV 10 | Korni | Järva-Jaani |
| EV 11 | Kagavere | Järva-Jaani |
| EV 12 | Jalgsema | Jalgsema |
| EV 13 | Karinu | Karinu |
| EV 14 | Insleri | Karinu |
|  | Kortermajad |  |
| EK | Tamsalu tee | Järva-Jaani |
| EK | Kalda tn | Järva-Jaani |

# Üksikobjektidele ja aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Pere- ja ridaelamud |  |  |
| Raudteetammi ja Kalda tn vahele | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridamajad, parkimine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 1500m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 15m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 80m |
| Uus tn | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridamajad, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2000m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 20m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 80m |
| Lai tn | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ridaelamute rajamine ei ole soovituslik, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2000m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 20m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt. |
| Soo tn | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ridaelamute rajamine ei ole soovituslik, parkimine, kõrghaljastuse säilitamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2000m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 20m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt. |
| Järve | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ridaelamute rajamine ei ole soovituslik, parkimine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 1500m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 20m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt. |
| Metstaguse | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ridaelamute rajamine ei ole soovituslik, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 3000m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 50m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt. |
| Metstaguse rist | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridaelamud, parkimine, kõrghaljastuse säilitamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2500m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 50m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 80m |
| Kuksema | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridaelamud, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2500m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 30m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 60m |
| Korni | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridaelamud, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2000m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 30m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 60m |
| Kagavere | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ridaelamute rajamine ei ole soovituslik, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2500m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 30m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt. |
| Jalgsema | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridaelamud, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2500m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 30m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 60m |
| Karinu | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridaelamud, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2000m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 20m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 60m |
| Insleri | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, ühepere elamud ja ridaelamud, parkimine, kõrghaljastuse rajamine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 2500m2, max 2 korrust kuni 9m kõrguseni, elamute vaheline kaugus 50m, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, ridaelamute max pikkus 60m |
| Kortermajad |  |  |
| Tamsalu tee | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, korrusmajad ja ridaelamud, kõrghaljastuse rajamine, parkimine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 3000m2, max 3 korrust kuni 13m kõrguseni, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, elamute max pikkus 60m |
| Kalda tn | Elamute ja kõrvalhoonete rajamine, korrusmajad ja ridaelamud, kõrghaljastuse rajamine, parkimine, jäätmekäitlus, siseteedevõrgustik, vabaajalad, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Detailplaneeringud kohustuslikud, krundi suurus min. 4000m2, max 3 korrust kuni 13m kõrguseni, ühiskommunikatsioonide rajamine arendaja poolt, elamute max pikkus 60m |

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Elamuehituses eelistatakse ühepereelamute ja ridaelamute rajamist erakapitali baasil.

- Elamutele ehitamisel, juurdeehitiste ja abihoonete kavandamisel tuleb lähtuda ümbritseva keskkonna  arhitektuuri mudelist.

- Elamualadele võib lubada kuni 10% teenindus või ühiskondlike hoonete maa kõrvalsihtotstarbe lubamist.

- Korterelamute ehitamine ei ole aktsepteeritav v.a Järva-Jaani alevis selleks määratletud aladel.

- Elamute ümbruses tuleb säilitada ja luua haljastuse lahendid (arendaja valikul kas kõrg- või madalhaljastus)

- Veekogude äärde elamute rajamisel tuleb arvestada EV seadustest tulenevaid piiranguid.

- Juurdepääs ei tohi segada elanikke ja teisi seal piirkonnas paiknevaid ettevõtteid.

- Uutel aladel tuleb kasutusele võtta kaasaegsed kommunikatsioonilahendid.

- Kommunikatsioonilahendid realiseeritakse arendajate ja omavalituse koostööna.

- Alade kasutuselvõtmine toimub koostatava detailplaneeringu alusel, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

- Uute elamupiirkondade detailplaneeringute koostamisel tuleb kavandada mänguväljakute ja parkimisega seotud lahendid.

- Soovituslik ehituskrundi suurus Järva-Jaanis on alates 1500 m2  ja majade vaheline kaugus      20 m.

- Soovituslik ehituskrundi suurus külakeskustes (Karinu, Jalgsema, Metstaguse, Kuksema) on alates 2500 m2 ja majade vaheline kaugus 50 m.

- Hajaasustuses on  minimaalne ehituskrundi suurus 0,5 ha ja majade vaheline kaugus 100m.

- Nõutav on ühtne arhitektuuri lahend viiesele  majadegrupile lähtudes esimese maja lahendist.

- Soovituslik on majade sarnane katuse kaldenurk.

- Tuletõrje veemahuti on kohustuslik alal.

- Soovituslik elamute kõrgus on mitte üle 2 korruse.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

#### Mõjude analüüs:

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Korrastatud looduskeskkond (haljastus). |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormustaluvus, reostusoht. |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Tööjõud, teeninduse arenemine, tööjõu kvalifikatsiooni valik suureneb, OV tulubaas kasvab, ehitussektor areneb. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab tootmisalade laienemist. |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Paranevad elamistingimused, tulevad uued elanikud, alakoormatud asutused saavad rakendust. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Suurenevad sotsiaal-, tervishoiu-, hariduse-, ja kultuurivaldkonna ressursside vajadus, erinevate kultuuritaustadega inimeste integreerumine. |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Tasuvus paraneb, nõuab kaasaegseid tehnoloogiaid. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse. |

# Puhke- ja virgestusmaa

Täiendused ja täpsustused Ehitusseadus; Eesti Keskkonnastrateegia

Siia alla klassifitseeritakse kõik puhke ja vabaajaga seotud alad (külaplatsid, spordiväljakud, staadionid, supluskohad, mänguväljakud, matkarajad, vabaja alad).  Need alad on heakorrastatud haljas- ja metsaalad, kuhu on ehitatud minimaalselt teenindavaid ehitisi (puhke-, spordi-, kogunemisehitisi), eesmärgiga võimaldada välisõhus sportimist ja lõõgastumist, kasutamist väljasõidukohtadena, vabaõhuürituste korraldamist jms. Hoonete ja rajatiste pinna suhe krundi kogupinnaga on väike, põhiliseks kasutuseks on tegevus välisõhus. Antud teema all on käsitletud ka külaplatse, mida samuti  spordiks, vabaõhuüritusteks ja vaba aja veetmiseks kasutatakse.

### Reserveeritud alad:

| Kaardi kood | Nimetus | Piirkond |
| --- | --- | --- |
|  | Matkarajad: |  |
| MR 1 | Ümber järve | Järva-Jaani |
| MR 3 | Võllastel | Järva-Jaani |
| MR 2 | Kasekoppel | Järva-Jaani |
| MR 5 | Liivamäe | Järva-Jaani |
| MR 4 | Vana raudteetammi peale | Jalgsema |
| MR 6 | Anni | Karinu |
| MR 5 | Mampsli | Karinu |
|  | Külakeskused/platsid: |  |
| PP 1 | Staadion (J-J) | Järva-Jaani |
| PP 2 | Mänguväljakud (J-J) | Järva-Jaani |
| PP 3 | Metstaguse külaplats | Järva-Jaani |
| PP 4 | Kuksema külaplats | Järva-Jaani |
| PP 5 | Jalgsema seltsimaja | Jalgsema |
| PP 6 | Seliküla külaplats | Jalgsema |
| PP 7 | Metsla külaplats | Karinu |
| PP 8 | Karinu külaplats | Karinu |
| PP 9 | Karinu vabaaja ala | Karinu |
|  | Supluskohad: |  |
| Tingmärk | Järva-Jaani järve ääres | Järva-Jaani |
| Tingmärk | Karinu | Karinu |

# Üksikobjektidele ja aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Matkarajad: |  |  |
| Ümber järve | Haljastatud ala koos atraktsioonidega (Mänguväljakud, kergliiklustee, valgustada, atraktsioonid, lõkkeplats, sild, telkimisplats) | Täpsemad tingimused detailplaneeringus |
| Võllastel | Matka ja suusarada (valgustatus, teenindushoone, rajad, jäätmekäitlus, telkimisplats) | Teenindushooned kuni 2 kordsed, kompaktselt kuni 8 hoonet |
| Kasekoppel | Matkaradade alguspunkt, laululava ja vabaaja plats (teenindushoone, mänguväljakud, parkla, jäätmekäitlus, infotahvlid, valgustus) | Teenindushoone 1 kordne, kompaktselt kuni 2 hoonet |
| Liivamäe | Matkarajad (parkla, jäätmekäitlus, infoviidad, juurdepääsutee) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Vana raudteetammi peale | Matkarajad (parkla, jäätmekäitlus, infoviidad, juurdepääsutee) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Anni | Matkarajad (parkla, jäätmekäitlus, infoviidad, juurdepääsutee) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Mampsli | Matkarajad (parkla, jäätmekäitlus, infoviidad, juurdepääsutee) | Hooneid ei ole lubatud rajada |
| Külakeskused/platsid: |  |  |
| Staadion (J-J) | Spordi-, ürituste ja vabaaja ala, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, valgustus, ühinemine ühiskommunikatsioonidega. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, detailplaneering kohustuslik, teenindushoone max 2x |
| Mänguväljakud (J-J) | Mängu- ja vabaaja alad, atraktsioonid | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, detailplaneering kohustuslik, hoonete rajamine keelatud. |
| Metstaguse külaplats | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, elektriühenduse loomine, valgustus, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |
| Kuksema külaplats | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, elektriühenduse loomine, valgustus, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |
| Jalgsema seltsimaja | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, uute hoonete rajamine on keelatud |
| Seliküla külaplats | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, elektriühenduse loomine, valgustus, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |
| Metsla külaplats | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, elektriühenduse loomine, valgustus, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |
| Karinu külaplats | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |
| Karinu vabaaja ala | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, elektriühenduse loomine, valgustus, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |
| Supluskohad: |  |  |
| Järva-Jaani järve ääres | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, valgustus, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |
| Karinu | Ürituste ja vabaaja paik, jäätmekäitlus, parkimise korraldamine, valgustus, atraktsioonid. | Kommunikatsioonide ja teenindusega seotud rajatised, hoonete rajamine on keelatud |

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Kaasaegsed spordi ja vabaajaga seotud rajatised nõuavad juurdepääsu ja parkimise lahendeid ning vajalikke jäätmekäitlusega seotud lahendite väljatöötamist.

- Alade väljaarendamine nõuab haljastuse lahendeid (arendaja valikul kas kõrg- või madalhaljastus) lahendeid.

- Juurdepääs ei tohi segada elanikke ja teisi seal piirkonnas paiknevaid ettevõtteid.

- Uutel aladel tuleb kasutusele võtta kaasaegsed kommunikatsioonilahendid.

- Kommunikatsioonilahendid realiseeritakse arendajate ja omavalituse koostööna.

- Alade kasutuselvõtmine toimub koostatava detailplaneeringu alusel, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

- Ehitised peavad sobima ümbruskonna arhitektuuriliste lahenditega ja miljööga.

- Elamute ja tootmishoonete ehitamine alale ei ole aktsepteeritav.

- Veekogude äärde hoonete rajamisel tuleb arvestada EV seadustest tulenevaid piiranguid.

- Kruntide ümber on turvalisuse kaalutlusel soovitav rajada piirdeaiad.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

#### Mõjude analüüs:

### Külaplatsid

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Korrastatud looduskeskkond (haljastus) |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormustaluvus ja reostusoht. |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Väikeettevõtluse arenemine (käsitöö, toitlustus, üritused). |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab tootmisalade laienemist. |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Vabaaja ja puhkevõimalused laienevad, loodushariduse arenemine, väheneb inimeste liikumisvajadus, tugevdab küla kogukonda, tagab jätkusuutliku kultuuritegevuse, erinevate kultuuridega suhtlemine, ajaloo ja kultuuri väärtustamine, seob inimesi kodukohaga, aitab väärtustada kohalike inimeste mõttelaadis kultuuri- ja ajaloomälestisi, küla traditsioonide säilimine, ürituste koht. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab elamuehitust, elanike privaatsus ja turvalisus väheneb. |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Aitab luua kaasaegseid kommunikatsioone kohalike elanike kaasabil. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse. |

### Vabaaja alad

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Korrastatud looduskeskkond (haljastus) |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormustaluvus ja reostusoht. |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Väikeettevõtluse arenemine (käsitöö, toitlustus, üritused). |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab tootmisalade laienemist. |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Vabaaja ja puhkevõimalused laienevad, loodushariduse arenemine, väheneb inimeste liikumisvajadus, tugevdab küla kogukonda, tagab jätkusuutliku kultuuritegevuse, erinevate kultuuridega suhtlemine, ajaloo ja kultuuri väärtustamine, seob inimesi kodukohaga, aitab väärtustada kohalike inimeste mõttelaadis kultuuri- ja ajaloomälestisi, küla traditsioonide säilimine, ürituste koht. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab elamuehitust, elanike privaatsus ja turvalisus väheneb. |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Aitab luua kaasaegseid kommunikatsioone kohalike elanike kaasabil. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse. |

### Matkarajad

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Reguleeritud liikumine looduses |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormustaluvus, tuleoht, reostusoht. |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Turismiobjekt. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab tootmise laienemist aladele |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Tutvustab piirkonda, vabaaja võimaluste laienemine, loodus- ajalooõppe võimalused, rahvaspordi võimalused, ajaloomälestise eksponeerimine. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Kohalike elanike privaatsus ja turvatunne. |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Ei ole. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse, piirab kommunikatsioonide arendamist. |

# Ühiskondlike hoonete ala

Siia alla klassifitseeritakse kõik ühiskondlike hoonetega seotud alad (valitsus- ja ametiasutused, üldkasutatavad hooned nagu koolid, lasteaiad, kultuurimajad, külakeskused, raamatukogud, spordisaalid, noorte- ja huvikeskused, arstipunktid, haiglad, hooldekodud jne.).

Vajalik on ühiskondlike objektide korrastamine ümber- või  juurdeehitamise teel ning mõningatele hoonetele uue funktsiooni leidmine. Kuna kõigis piirkondades on välja kujunenud ühiskondlikud keskused, puudub suurem vajadus uute maa-alade reserveerimiseks ühiskondlikele hoonetele.

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Objektide ümbrus nõuab haljastuse lahendeid (arendaja valikul kas kõrg- või madalhaljastus) lahendeid.

- Juurdepääs ei tohi segada elanikke ja teisi seal piirkonnas paiknevaid ettevõtteid.

- Uutel aladel tuleb kasutusele võtta kaasaegsed kommunikatsioonilahendid.

- Kommunikatsioonilahendid realiseeritakse arendajate ja omavalituse koostööna

- Alade kasutuselvõtmine toimub koostatava detailplaneeringu alusel, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

- Ehitised peavad sobima ümbruskonna arhitektuuriliste lahenditega.

- Ehitamisel, juurdeehitiste ja abihoonete kavandamisel tuleb lähtuda ümbritseva keskkonna  arhitektuuri mudelist.

- Elamute ja tootmishoonete ehitamine alale ei ole aktsepteeritav.

- Veekogude äärde hoonete rajamisel tuleb arvestada EV seadustest tulenevaid piiranguid.

- Detailplaneeringute koostamisel tuleb kavandada parkimisega seotud lahendid.

- Ühiskondlike hoonete kruntide ümber on turvalisuse kaalutlusel soovitav rajada piirdeaiad.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

#### Mõjude analüüs:

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Korrastatud looduskeskkond (haljastus) |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormustaluvus ja reostusoht |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Teeninduse arenemine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab tootmise ja elamuehituse arendamist |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Sotsiaalteenuste kvaliteet paraneb, püsielanikkonna liikumisvajadus väheneb, töökohad, noortele praktikavõimalused ja kutsevaliku võimalused |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piiratud kasutussfäär ürituste läbiviimisel |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Nõuab kaasaegseid kommunikatsioone |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormab infrastruktuuri, nõuab lisaressursse |

###### Miljööväärtuslikud rajatised ja alad

Planeerimisseaduse §8 lg 3.6 seab üldplaneeringu üheks eesmärgiks miljööväärtuslikud hoonestusalad

määramise ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmise.

Järva-Jaani valla kultuuriajaloo tähtsamad miljööväärtuslikud hoonestusalad on:

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| Pika tn äär kuni Tamsalu ristini | Järva-Jaani |
| Lai tn äär | Järva-Jaani |
| Pärna tn äär kuni Mäe tn | Järva-Jaani |
| Koeru tee äär karbiküla | Järva-Jaani |

# Üksikobjektidele ja aladele seatavad täiendavad tingimused:

| Nimetus | Kasutamise ja arendamise tingimused | Ehitustingimused |
| --- | --- | --- |
| Pika tn äär kuni Tamsalu ristini | Piirdeaia kõrgus max. 1,2 m, piirdeaiad ei tohiks olla liigendatud, hekid oleksid piirdeaia sees (ristmikel nähtavuskolmnurga alas aia või heki kõrgus max. 1,0 m) | Viilkatused, katuste kalle peaks järgima naaberhoonete stiili, puit vooder või värvitud krohvitud seinad, hoonete kõrgus kuni kaks korrushoonete, renoveerimisel ja ümberehitamisel tuleb arvestada naaber majade stiili. |
| Lai tn äär | Piirdeaia kõrgus max. 1,2 m, piirdeaiad ei tohiks olla liigendatud, hekid oleksid piirdeaia sees (ristmikel nähtavuskolmnurga alas aia või heki kõrgus max. 1,0 m) | Viilkatused, katuste kalle peaks järgima naaberhoonete stiili, puit vooder või värvitud krohvitud seinad, hoonete kõrgus kuni kaks korrust, hoonete renoveerimisel ja ümberehitamisel tuleb arvestada naaber majade stiili. |
| Pärna tn äär kuni Mäe tn | Piirdeaia kõrgus max. 1,2 m, piirdeaiad ei tohiks olla liigendatud, hekid oleksid piirdeaia sees (ristmikel nähtavuskolmnurga alas aia või heki kõrgus max. 1,0 m) | Viilkatused, katuste kalle peaks järgima naaberhoonete stiili, puit vooder või värvitud krohvitud seinad, hoonete kõrgus kuni kaks korrust, hoonete, renoveerimisel ja ümberehitamisel tuleb arvestada naaber majade stiili. |
| Koeru tee äär karbiküla | Krundid piiratud hekkidega, piirdeaiad ei ole soovituslikud. | Majad 1 korruselised, majade katuste kalded peavad säilima, krundil lubatud elamu ja üks kõrvalhoone, mis oleks elamutega ühes stiilis. |

Vaatamisväärsused

Järva-Jaani vallas on järgmised vaatamisväärsused:

| Kaardi kood | Nimetus | Piirkond |
| --- | --- | --- |
|  | Tuletõrje muuseum | Järva-Jaani |
|  | Kinomuuseum | Järva-Jaani |
|  | Kuksema kabel | Järva-Jaani |
|  | Vanatehnika varjupaik | Järva-Jaani |
|  | Orina muuseum | Järva-Jaani |
|  | Järva-Jaani kirik | Järva-Jaani |
|  | Pastoraat | Järva-Jaani |
|  | Vabadussõja ausammas | Järva-Jaani |
|  | Pitkade mälestusmärk | Jalgsema |
|  | Jalgsema järv | Jalgsema |
|  | Rõngasrist | Karinu |
|  | Suure – Jüri karsti auk | Karinu |
|  | Oru karsti auk | Karinu |
|  | Karinu mõis | Karinu |
|  | Karinu ohvrikivi | Karinu |
|  | Paekivi paljandik (Karinu) | Karinu |
|  | Klaasikoda | Karinu |
|  | Oru talu Kurisuu karstiala | Karinu |
|  | Mampsli mägi | Karinu |
|  | Orina lahingu II MS langenute mälestusmärk | Järva-Jaani |
|  | Lubjaahju auk Ramma Kaarli talu | Karinu |

Järva-Jaani valla vaatamisväärsused on kantud  üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgiga.

Tehniline infrastruktuuriga seotud maa-alade reserveerimine

Tehnilise infrastruktuuriga seotud alade arendamise eesmärgid

- Säästva ja jätkusuutliku arengu tagamine

- Elu- ja majanduskorralduse kvaliteedi tagatus

- Säilitada olemasolev väärtuslik looduskeskkond

- Parandada kohalikku elukvaliteeti.

- Tõsta ettevõtete konkurentsivõimet

# Liiklusmaa

Täiendused ja täpsustused Teeseadus; Ehitusseadus; Tee projekteerimise normid ja nõuded;

Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded

Siia alla klassifitseeritakse kõik liikluse ja selle korraldamisega seotud alad (teemaa, kergliiklustee maa, parkla maa, sadama maa, raudteemaa, lennuvälja maa, liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa).

Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee.  Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning Maanteeameti ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku majandus- ja kommunikatsiooniminister riigi huvidest lähtudes. Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu kohaliku omavalitsuse huvidest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandjad. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks Teeseaduses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega.

Vallas on tihe teedevõrk, kõik suuremad teed koonduvad valla keskel Järva-Jaani alevikus. Valda läbivad järgmised riigimaanteed: tugimaantee Tartu – Jõgeva – Aravete ( nr 39) ning kohalikud riigimaanteed Jalalõpe – Rava (nr 15119), Roosna-Alliku – Järva-Jaani (nr 15120), Järva-Jaani – Pikevere – Ebavere (nr 15127), Järva-Jaani – Tamsalu – Kullenga (nr 15128), Jootme – Koeru (nr 15151), Peetri – Järva-Jaani (nr 15153), Järva-Jaani – Kodasema (nr 15154).

Valda läbivatest maanteedest on eelkõige turismipotentsiaali poolest oluline Piibe maantee, mis läbib Järva-Jaani alevit ning mida mööda on Järva-Jaani alevil hea ühendus Koeru alevikuga. Alevist kulgevad suuremad kõvakattega teed veel Roosna-Allikule (ristub seal Pärnu-Rakvere maanteega), Tamsallu, läbi Karinu Rakverre. Kruusakattega teed suunduvad Järva-Jaani alevist Kareda valda Peetri alevikku, Roosna-Alliku valda Kodasemale ja Esnasse, Albu valda Seidlasse (ristub seal Pärnu-Rakvere maanteega). Karinu külast suundub kruusakattega tee Koeru alevikku. Tihedam teedevõrk on Kuksema ja Karinu piirkonnas, hõredam teedevõrk asub Jalgsema piirkonnas.

Lisaks valda läbivatele riigimaanteedele on Järva-Jaani vallas veel 101 km vallasiseseid teid-ja tänavaid. Kõik valla teed on kruusa- või pinnasekattega ning teede olukord on kohati väga halb. Järva-Jaani alevi tänavad on enamuses mustkattega ja normaalses seisukorras. Järva-jaani alevis puuduvad aga turvalised kergliiklusega teed. Laste kooli-ja lasteaia teeks on ohtlikud elava liiklusega tänavad.

Riigiteid hooldab Järva-Jaani vallas AS Järva Teed, riigiteede haldajaks on Põhja Regionaalse Maanteeameti Järva Osakond. Vallasiseste teede hooldamise ja lumetõrjega tegelevad valla ettevõte OÜ Järva-JaaniTeenus ning lepingute alusel teised osaühingud ja mõned talunikud.

Olemasolev teedevõrk on oma tiheduselt rahuldav. Teede normaalse sõidetavuse tagamiseks ning parendamiseks on vajalik teedele tehtavat investeeringute mahtu suurendada. Edasine Järva-Jaani valla poolne areng on peamiselt suunatud olemasoleva teedevõrgu kvaliteedi tõstmisele.

Konkreetne kohaliku teedevõrgu arendamine toimub edaspidi teehoiukava alusel ja kõik muutused kajastatakse kohalikus teederegistris. Riiklikel teedel toimuv arendustöö toimub riiklike arengudokumentide alusel.

### Kergliiklusteed

Kergliiklus on jalgsi, jalgrattaga, rulluiskudega ja talvel suuskadega liiklemine.

Üldplaneeringu eesmärgiks kergliikluse osas on kergliikluse teede võrgustiku järk järguline väljaarendamine. Võrgustik ühendab omavahel vaba aja veetmise kohti, teenindus- äri,- ning elamupiirkondi.

Reserveeritud alad:

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| Järva-Jaani – Karinu | Järva-Jaani, Karinu |
| Piibe mnt ääres Järva-Jaani alevi piires | Järva-Jaani |
| Lai tn | Järva-Jaani |
| Soo tn, | Järva-Jaani |
| Ümber järve | Järva-Jaani |
| Järva-Jaani - Koeru | Järva-Jaani |

Mustkattega teed

Üldplaneeringu käigus viidi läbi analüüs teede osas, mis tuleksid viia mustkatte alla. Põhjuseks, et selline analüüs läbi viidi oli kindlasti inimeste liikumisvõimaluste kvaliteedi parandamine ning looduskeskkonna ja elukeskkonna säästmine tolmust. Planeeritavate mustkattega teede äärsete maaalade väärtus ja atraktiivsus kasvab kinnisvara arendajate ja ettevõtjate osas tunduvalt.

Reserveeritud alad:

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| Jaama tn | Järva-Jaani |
| Pargi tn | Järva-Jaani |
| Uus tn | Järva-Jaani |
| Raudtee tamm | Järva-Jaani |
| Järva-Jaani – Peetri | Järva-Jaani |
| Jalalõpe-Jalgsema | Järva-Jaani |
| Kuksema külakeskus | Järva-Jaani |
| Metstaguse külakeskus | Järva-Jaani |
| Jalgsema- Seliküla | Jalgsema |
| Jalgsema – Roosna | Jalgsema |
| Jalgsema - Võhmuta | Jalgsema |
| Võhmuta-Karinu - Koeru | Karinu |
| Karinu karjääri viivad teed | Karinu |
| Metsla – Metsla tagaküla | Karinu |
| Ramma – Ellavere | Karinu |
| Karinu - Kuusna | Karinu |
| Karinu - Selge | Karinu |
| Reva farmi tee | Karinu |

Parklad:

Parkimisega seotud probleemid on eelkõige Järva-Jaani alevis, kuhu on planeeritud uusi parkimisalasid. Külakeskustes on vastavalt elanike soovile planeeritud uusi parkimisalasid eelkõige külaplatside ja külakeskuste juurde.

Reserveeritud alad:

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| Lasteaia juures | Järva-Jaani |
| Staadioni juurde | Järva-Jaani |
| Pikk tn | Järva-Jaani |
| Järve ääres 2 parklat | Järva-Jaani |
| Jalgsema | Jalgsema |
| Kogre alajaama juurde | Karinu |
| Jüri-Mardi talu juures | Karinu |
| Pritsumaja juures Politsei parkla | Järva-Jaani |
| Vallamaja taga | Järva-Jaani |

Uued teed:

Olulisem muutusvajadus teede osas on Järva-Jaani ümbersõiduteel, mis on kajastatud Järvamaa maakondlikes projektides ja eelmises valla üldplaneeringus. Järva-Jaani keskust läbiva maantee koormus on suur, kuid tee (Pikk tänav) on kitsas ning seal ääres puuduvad kõnniteed, sest neid ei ole võimalik kitsikuse tõttu rajada. Kuna Pikk tänav on keskuse üks olulisemaid tänavaid, sest seal ääres asub palju teenuseid pakkuvaid asutusi ja ettevõtteid, on inimeste liikumis vajadus suur. Sellest lähtuvalt on vajalik rajada ümbersõidutee Järva-Jaani alevist eriti raskeveokite osas, et tagada jalakäijate liiklusohutus Pikal tänaval.

Uusi teid on tarvis rajada uutesse elamupiirkondadesse, et tagada juurdepääs elamutele ja tagada ohutus.

Reserveeritud alad:

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| Järva-Jaani ringtee | Järva-Jaani |
| Uus tn | Järva-Jaani |
| Jüri Mardi - Läätsi | Karinu |
| Sepa Tõnu - Aaviku | Karinu |
| Põllu tn - Järve äärde | Järva-Jaani |

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Tee kaitse, teehoiu korraldamine, liiklusohutuse tagamine ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimestele ohtlike mõjude vähendamine toimub seaduste alusel.

- Riigimaanteede (põhimaanteed, tugimaanteed ja kõrvalmaanteed) kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50m.

- Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20m.

- Eratee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 10m.

- Tänava kaitsevööndi laius on tema piirist kuni 10m, vööndi laius nähakse ette detailplaneeringus.

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Teedevõrgu arendamisel lähtutakse printsiibist, et igale avalikule objektile ja maaalale oleks tagatud vaba juurdepääs.

- Uutele ehitistele ja rajatavatele objektidele tuleb kavandada ja välja arendada juurdepääsuteed.

- Kergliiklusteede arendamisel tuleb lähtuda eelkõige eesmärgist tõsta liikumise turvalisust.

- Teede ümbrus nõuab haljastuse lahendid (arendaja valikul kas kõrg- või madalhaljastus) lahendeid.

- Juurdepääsud tuleb projekteerida nii, et need ei sega elanikke ja teisi seal piirkonnas paiknevaid ettevõtteid.

- Juurdepääsuteede lahendid realiseeritakse arendajate ja omavalituse koostööna

- Detailplaneeringute koostamisel tuleb kavandada parkimisega seotud lahendid.

- Eratee avalikuks kasutamiseks määramine toimub omaniku ja Järva-Jaani vallavalituse vahel sõlmitud kokkuleppe alusel.

- Juhul kui eraõigusliku isiku maal asuvalt teelt on juurdepääs mitmele olemasolevale kinnistule ning kinnistute omanikel on tekkinud probleeme oma kinnistule juurdepääsuga, võib Järva-Jaani vallavolikogu määrata eelpool nimetatud eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks Teeseaduse sätestatud korras ja taotleda selle tee maa-ala sundvõõrandamist.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

#### Mõjude analüüs:

Kergliiklusteed

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Heakord paraneb, õhu saastumise vähenemine , loodussäästliku liiklemisvõimaluse suurenemine. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormus kasvab, looduslik pinnas väheneb. |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Töötajate juurdepääs töökohale paraneb, teeninduse arenemine. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Ei ole |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Elukvaliteet kasvab, juurdepääs paraneb, autode kasutamine väheneb, liiklusohutus kasvab, sportimise ja vabaaja võimalused suurenevad, puhkeplatsid. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Ei ole |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Nõuab kaasaegseid kommunikatsioone trassi ja selle ümbruse osas. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Investeeringud suurenevad, hoolduskulud kasvavad. |

Uued mustkattega teed

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Tolmu ja müra vähenemine |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormus kasvab. |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Juurdepääs paraneb, transpordi ja masinate kulud vähenevad, atraktiivsus tõuseb. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Ei ole |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Elukvaliteet paraneb, juurdepääs paraneb, müra ja tolm väheneb, uute elamupiirkondade areng kiireneb. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Ei ole |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Hoolduskulud vähenevad. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Investeeringud suurenevad |

Parklad

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Reostusohu vähenemine, haljastus, reguleeritud koormus |
| --- | --- |
| Negatiivne | Koormus kasvab, looduslik pinnas väheneb. |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Juurdepääs paraneb, atraktiivsus tõuseb. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Piirab tootmise ja elamuehituse arendamist |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Elukvaliteet paraneb, turvalisus suureneb, juurdepääs paraneb, õhusaaste väheneb. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Ei ole. |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Nõuab kaasaegseid kommunikatsioone. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Investeeringud ja hoolduskulud suurenevad. |

# Tehnoehitise maa

Täiendused ja täpsustused Ehitusseadus; Elektriohutusseadus; Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus

Asjaõigusseadus; Elektroonilise side seadus; Liinirajatise märgistamise nõuded ja kaitsevööndis   tegutsemise eeskiri; Surveseadme ohutuse seadus; Surveseadme kaitsevööndi ulatus; Veeseadus

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus; Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord; Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine; Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded

Siia alla klassifitseeritakse tehnoehitistega ja rajatistega seotud alad (biotiigid, puurkaevud, soojusvõrgud, elektrivõrgud, vaatetornid, tänavavalgustus, ühisveevärk, ühiskanalisatsioon, telekommunikatsioon, gaasitrassid, tuletõrje veevõtu kohad).

###### Elektrivarustus

Valla territooriumil elektrifitseerimata eluhooneid ei ole. Elektriliinid ja alajaamad on vallas amortiseerunud ning vajaksid rekonstrueerimist, eriti väljaspool alevit. Sellega peaks tegelema Eesti Energia. Tänavavalgustus eksisteerib Järva-Jaani alevis, Karinul, Kuksemal ja Jalgsemal. Elektrivarustuse arendamisega tegeleb Järva-Jaani vallas AS Eesti Energia. Arendaja rekonstrueerib  pidevalt ülekandeliine ja alajaamasid. Elektrivõrgu arendamist nähakse ette just uute ettevõtlus ja elamupiirkondade loomisel ja arendamisel. Kuna uued rajatavad elamupiirkonnad asuvad suhteliselt lähedal loodud võrkudele, ei tohiks uute liinilõikude rajamisega seotud kulud olla väga suured.

Vallal on olemas energeetika arengukava, mida saab võtta kui ühte osa valla arengukavast.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse kaasajastamist ja laiendamist nähakse ette Järva- Jaani alevis, Kuksema, Metstaguse, Jalgsema ja Karinu külakeskustes.  Uutes elamupiirkondades toimub tänavavalgustuse rajamine vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Vajadusel paigaldada tänavavalgustus spordi ja vabaajaga seotud paikadesse.

###### Soojavarustus

Keskkütte teenust pakub 2003 aasta sügisest OÜ Avoterm, mille põlevkiviõlil töötav keskkatlamaja kütab alevikus 6 maja. Katlamaja on viidud täisautomaatikale, nii et ühtegi püsitöötajat ei ole. Majadele on paigaldatud soojasõlmed, mis mõõdavad konkreetsele majale antud soojuse hulka. Ümber ehitati ka trasside kulgemine- maa peal olnud trassid viidi maa alla, et vähendada soojakulu.

Metstagusel on keskküttel 8 korterit. Suurem osa valla elamutest on puitküttel ja kivisöel olevad individuaalelamud. Järva-Jaani lasteaeda köetakse elektriküttel.

Piimandusühingul E-Piim on alevis oma katlamaja, mis varustab soojaga ka Järva-Jaani Gümnaasiumi ja võimlat. Suurem osa valla ettevõtetest kütavad end ise. Järva-Jaani kultuurimaja on kivisöel põhineval individuaalküttel, vallamaja köetakse puidu ja elektriga. Järva-Jaani Lasteaed ja põhjaosa korterelamud on elektriküttel. Olemasolevad soojatrassid on välja ehitatud valdavalt 1980. aastatel.

Tsentraalne kesküttesüsteem on mõttekas arendada ja kaasajastada Järva-Jaani alevis. Teistes piirkondades nähakse ette soojamajanduse arendamist lokaalsete küttesüsteemidega. Soovitav on kasutada küttesüsteemides kohalikku taastuvenergia allikaid (näiteks: puit).

Ühisveevärgi ja-kanalisatsioon

Vanem osa Järva-Jaani alevi vee- ja kanalisatsioonitrassidest on ehitatud 1980ndate keskel, rekonstrueerimistöid teostatati 2002 kuni 2004. Tööd vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisel jätkuvad. Alevis korterelamud on ühendatud veevärgi ja kanalisatsiooniga. Karinu ja Jalgsema korterelamutes on olemas vesi ja kanalisatsioon, Metstaguse ja Kuksema korterelamutes on veevärk. Alevis on heitveepuhasti. Külades, peale Karinu, puhastusseadmed puuduvad, reoveed lähevad maa sisse, ohustades kohati karsti tõttu põhjavett. Paljud valla individuaalelamutest on kanalisatsioonita.

Ühissüsteeme arendatakse Järva- Jaani alevis, Kuksema, Metstaguse, Jalgsema ja Karinu külakeskustes  mujal on vee- ja kanalisatsiooniga seotud lahendused lokaalsed.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga seotud planeeringud on täpsemalt lahtikirjutatud Järva-Jaani valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas.

Tuletõrje veevõtu kohad

- Hetkel ei ole kõik tuletõrje veevõtukohad varustatud kaasaegsete kommunikatsioonidega ning tagatud aastaringe juurdepääs. Tuletõrje veevõtu kohtade arendamine toimub koostöös ettevõtjate, elanike ja arendajatega.

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| E-Piima alal | Järva-Jaani |
| Tehisjärv | Järva-Jaani |
| Jalalõpe kuivati | Järva-Jaani |
| Kuksema (Tamme farmi juures) | Järva-Jaani |
| Metstaguse sigala | Järva-Jaani |
| Jalgsema | Jalgsema |
| Metsla | Karinu |
| Karinu järv | Karinu |
| Karinu tiik | Karinu |
| Reva | Karinu |
| Orina farm | Järva-Jaani |
| Paistevälja laut | Jalgsemaa |
| Töökoda | Järva-Jaani |
| Kultuurimaja hüdrant | Järva-Jaani |

Telekommunikatsioon

Vallas on välja ehitatud telefoniside peamagistraal.  Suurem osa telefone on digitaalvõrgus, mida kasutavad ka paljud internetikasutajad (on ka traadita internet). Kuna tööle on pandud raadiotelefoni mast, siis on igal soovijal võimalus ühineda raadiotelefoni võrguga. Järva-Jaani vald ja alev asuvad mobiilsideoperaatori EMT, Elisa ja Tele2 võrgupiirkonnas.

Telekommunikatsioonidega seotud rajatiste ja võrkude arendamine toimub pidevalt arendajateks on teenust pakkuvad ettevõtted.

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

Elektrivarustus

- Elektrivarustuse ja selle arendamise tagab Järva-Jaani vallas AS Eesti Energia.

- Elektriliinide ja –paigaldistega seotud kasutus- ja arendustingimused tulenevad seadustest

- Maaomaniku õigused ja kohustused tulenevad seadusest.

- Elektriliinide rajamisel on visuaalse häirimise ja turvalisuse ning loodukahjustuste vältimiseks soovitav kasutada olemasolevaid trasse ja maakaabelliine.

- Soodustada tuleb alternatiivenergia allikate (vee-, tuule- ja bioenergia) kasutussevõtmist valla territooriumil.

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Objektide ümbrusesse on soovitatav haljastus (arendaja valikul kas kõrg- või madalhaljastus)e lahendid.

- Uutel aladel tuleb kasutusele võtta kaasaegsed elektrivarustusega seotud lahendid.

- Elektrivarustusega seotud lahendid realiseeritakse arendajate ja Eesti Energia koostööna.

- Elektrivarustusega seotud lahendid peavad sobima ümbruskonna arhitektuuriliste lahenditega.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

Tänavavalgustus

- Tänavavalgustuse laiendamine on vajalik uutesse kavandatud elamupiirkondadesse ning spordi ja vabaajaga seotud paikadesse.

- Tänavavalgustuse arendamisel tuleb koostööd teha AS Eesti Energia.

- Tänavavalgustuse rajamisel on visuaalse häirimise ja turvalisuse ning loodukahjustuste vältimiseks soovitav kasutada olemasolevaid elektritrasse.

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

Telekommunikatsioon

- Kogu valla territooriumil arendada välja kaasaegne interneti ühendus

- Telekommunikatsioonide rajamisel lähtutakse seadusest

- Liinirajatis on maapinna või veekogu põhjaga püsivalt ühendatud telekommunikatsioonivõrgu osa, milleks on kaablitunnel või -kanalisatsioon või postidele paigutatud kaablite või juhtmete kogum. Liinirajatiseks on ka raadiosidemast

- Liinirajatiste kaitsevööndi mõõtmed on:

- maismaal 2 meetrit mõlemal pool liinirajatise keskjoont või raadiomasti puhul selle kõrgusega ekvivalentse raadiusega maapinnal meetrites;

- siseveekogudel 100 meetri laiune veeruumi osa kummalgi pool kaablit, hõlmates kogu sügavuse veepinnast põhjani;

- Maaomaniku õigused ja kohustused tulenevad seadusest.

- Liinirajatise omanik on kohustatud liinirajatise asukoha märgistama vastavalt õigusaktidele

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

Soojavarustus ja surveseadmed

- Soojavarustuse rajamisel lähtutakse seadusest

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

Ühisveevärk ja-kanalisatsioon

- Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel lähtutakse seadustest ja Järva-Jaani ÜVK arengukavast.

- Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisel tuleks kaaluda võimalust luua ühissüsteeme.

- Kohaliku omavalitsuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

- Nõutav on mittekasutuses olevate puurkaevude tamponeerimine ning salvkaevude sulgemine.

#### Mõjude analüüs:

Liinidele ja trassidele

Looduskeskkonnale

| Positiivne | Ei ole |
| --- | --- |
| Negatiivne | Looduslik pinnas väheneb |

Majanduskeskkonnale

| Positiivne | Tehnilised tingimused paranevad, stabiilsus kasvab |
| --- | --- |
| Negatiivne | Liinid ja trassid häirivad põldude harimist. |

Elu- ja sotsiaalkeskkonnale

| Positiivne | Kulud vähenevad, elukvaliteet tõuseb. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Ei ole. |

Kommunikatsioonidele

| Positiivne | Nõuab kaasaegsete tehnoloogiaid. |
| --- | --- |
| Negatiivne | Investeeringud suurenevad, hoolduskulud ja püsikulud kasvavad. |

Muinsuskaitse ja riikliku kaitse all oleva mälestise kaitsevöönd

Alus: Muinsuskaitseseadus;

Järva-Jaani ajaloomälestised, arheoloogiamälestised ja arhitektuurimälestised:

| Jrk nr. | Reg nr | Mälestise nimi | Aadress |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9564 | Asulakoht | Jalgsema küla |
| 2 | 9565 | Kivikalme | Jalgsema küla |
| 3 | 9566 | Kivikalme | Jalgsema küla |
| 4 | 9567 | Kultusekivi | Jalgsema küla |
| 5 | 9568 | Kultusekivi | Jalgsema küla |
| 6 | 9569 | Kultusekivi | Jalgsema küla |
| 8 | 3997 | Järva-Jaani kirikuaed | Järva-Jaani alev |
| 9 | 9570 | Kultusekivi | Järva-Jaani alev |
| 10 | 14978 | Järva-Jaani kirik | Järva-Jaani alev |
| 11 | 14979 | Järva-Jaani kirikuaia piirdemüür | Järva-Jaani alev |
| 12 | 3998 | II maailmasõjas hukkunute ühishaud | Järva-Jaani alev, Pikk tn. |
| 13 | 3999 | Vabadussõjas langenute matmispaik | Järva-Jaani kirikuaed |
| 14 | 9571 | Asulakoht | Karinu küla |
| 15 | 9572 | Asulakoht | Metsla küla |
| 16 | 9573 | Kultusekivi | Karinu küla |
| 17 | 9574 | Kultusekivi | Karinu küla |
| 18 | 9575 | Kultusekivi | Karinu küla |
| 19 | 9576 | Kultusekivi | Karinu küla |
| 20 | 9577 | Kultusekivi | Karinu küla |
| 21 | 14980 | Karinu mõisa peahoone | Karinu küla |
| 22 | 14981 | Karinu mõisa park | Karinu küla |
| 23 | 14982 | Karinu mõisa allee | Karinu küla |
| 24 | 14983 | Karinu mõisa pargi piirdemüür | Karinu küla |
| 25 | 14984 | Karinu mõisa kuivati | Karinu küla |
| 26 | 14985 | Karinu mõisa küün | Karinu küla |
| 27 | 9578 | Kalmistu "Kaasikumägi" | Kuksema küla |
| 28 | 9579 | Kivikalme | Ramma küla |
| 29 | 9580 | Kultusekivi | Ramma küla |

Kehtivad piirangud

Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd, millele laienevad kaitsekohustuse teatises esitatud kitsendused. Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti. Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:

- maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine

- ning muud mulla- ja ehitustööd;

- puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.

Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kinnismälestise juurde on igaühel vaba juurdepääs.

Eraõiguslik isik, kelle kinnisasjal mälestis asub või kelle kinnisasja tavakohane juurdepääsutee mälestiseni viib, peab tagama igaühe vaba läbipääsu mälestiseni päikesetõusust loojanguni. Mälestiseks olevasse ehitisse või selle õue pääseb omaniku või valdaja lubatud ajal ja korras.

Mälestist võib konserveerida, restaureerida või remontida ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusel ja erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.

Muinsuskaitseala ja mälestise silueti nähtavuse ja vaadeldavuse tagamiseks tuleb detailplaneeringut koostades arvestada Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud eritingimusi.

Jäätmekäitlusega seotud maad

Täiendused ja täpsustused: Jäätmeseadus

Siia alla klassifitseeritakse kõik jäätmekäitlusega seotud alad (jäätmekäitlusmaa ja ohtlike jäätmete käitluse maa).

Järva-Jaani Vallavalitsus on koostanud Järva-Jaani valla jäätmekava 2005-2009: http://www.jarva.ee/?action=article&CatID=323&ArtID=23865 ning Järva-Jaani valla jäätmehoolduseeskirja: http://www.jarva.ee/files/arts/est/33099/09_26042007M.doc

Järva-Jaani valla territooriumil ametlikult jäätmete kõrvaldamist ei toimu. Mitteametlikult põletatakse haljasalade hooldusel tekkinud jäätmeid ning ladestatakse segaolmejäätmeid selleks mitte ettenähtud kohtadesse. Järva-Jaani vallast kogutud segaolmejäätmed ladestatakse keskkonnanõuetele vastavas Väätsa prügilas.

Lisaks ohtlike jäätmete kogumiskonteinerile, korraldab Järva-Jaani Vallavalitsus vähemalt kord aastas ohtlike jäätmete kogumisringi. Suuremate koguste ohtlike jäätmete üleandmiseks, peavad elanikud pöörduma otse ohtlike jäätmete käitlusettevõtte poole. Ohtlike jäätmete üleandmine kogumissüsteemile peaks eraisikutele olema tasuta.

Orgaanilised biolagunevad jäätmed moodustavad olulise osa segaolmejäätmetest. Haljastusjäätmetest saab eristada koduaedades ja ühiskondlikel aladel (pargid, kalmistud) tekkivaid haljastusjäätmeid. Ühiskondlike haljasalade hooldamisel tekkivate jäätmete käitlemisel on eesmärgiks suunata need 2008. aastaks 80 % ulatuses taaskasutusse (kompostimine). Koduaedades tekkivate haljastusjäätmete koguste vähendamiseks, tuleb propageerida nende kohapealset komposteerimist. Järva-Jaani valla kalmistute juures peaks olema kogumiskonteiner nii segaolmejäätmete kui ka haljastusjäätmete kogumiskonteiner.

Reoveesete käitlemisvõimalusteks on ehitatud välja Järva-Jaani alevi reopuhasti juures kompostimisväljak. Süsteem peaks võimaldama teiste piirkonna puhastite ja eramajapidamiste reoveesetet töödelda ning kompostida, koos teiste orgaaniliste jäätmetega (haljastus- ja puidujäätmed).

Orgaanilised toidujäätmete eraldikogumine on vabatahtlik. Suuremaid investeeringuid orgaaniliste toidujäätmete käitlussüsteemi ülesehitamiseks ei tehta. Kortermajade puhul on vabatahtlik paigutada lokaalsed kompostrid, kus komposteeritakse kodumajapidamistes tekkivaid orgaanilisi jäätmeid ning tekkivat komposti saab kasutada haljastuses. Kompostrite paigaldamisega seonduvad kulud katavad jäätmetekitajad ise, kuid seeläbi on võimalik oluliselt vähendada segaolmejäätmete teket ning igapäevaseid otsekulusid jäätmekäitlusele.

- Olmejäätmete kogumise ja äraveoga tegeleb käesoleval hetkel mitu firmat (AS Ragn Sells, OÜ Resk). Elanikelt teenuse eest raha kogumine käib jäätmevedaja kaudu. 2006. aastal võttis Järva-Jaani Vallavolikogu vastu määruse „Järva-Jaani valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord”, mille kohaselt Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 2007. aasta mais-juunis kuulutab välja korraldatud jäätmeveo konkursi ning 2007. aasta oktoobris-detsembris minnakse üle korraldatud jäätmeveole. On olemas eraldi konteinerid plast-, klaas- ja papptaara jäätmete jaoks. Jäätmed ladustatakse Väätsa prügilasse. Järva-Jaani vallas ühtegi tegutsevat prügilat pole. Üks kord aastas teostatakse ka ohtlike ning suuregabariidiliste jäätmete äravedu. Ohtlike jäätmete jaoks on plaanis luua Kase tänava ääres asuvale endisesse masuudihoidlasse keskkonnajaam.

### Reserveeritud alad:

| Nimetus | Piirkond |
| --- | --- |
| Keskkonnajaam Kase tn | Järva-Jaani |
| Komposteerimisväljak | Järva-Jaani |
| Biopuhasti | Järva-Jaani |
| Biopuhasti | Karinu |
| Biopuhasti | Jalgsema |

Järva-Jaani Valla Jäätmekava 2005-2009 on kehtestatud Vallavolikogu 22.09.2005 määrusega nr 14.

Maa-alade arendamisele seatavad tingimused:

- Tingimused on seatud Järva-Jaani valla jäätmekavas

- Jäätmekäitluslahendite realiseerimisel tuleb saada kooskõlastus maakonna keskkonnateenistuselt.

- Kohaliku omavalitsuse või keskkonnateenistuse nõudmise korral tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

- Arendusprojektide koostamisel tuleb läbi viia võimalike riskide analüüs, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

- Olmejäätmevaldaja on kohustatud liituma korraldatud olmejäätmeveoga.

- Vähemalt üks kord aastas peab läbi viima ohtlike jäätmete kogumisringi.

- Ehitusjäätmete ja suuremõõtmeliste jäätmete veol tuleb sõlmida otsekokkulepped jäätmetekitaja ja jäätmekäitlusfirma vahel, kes varustab tellijat vastava konteineriga ja teostab jäätmete veo.

Maa-alade taotlemine munitsipaalomandisse

Käesoleva üldplaneeringuga on kavandanud maade munitsipaliseerimine lähtuvalt valla arengu vajadustest. Munitsipaalomandisse kavandatakse võtta munitsipaalomandusse jäävate hoonete ja rajatiste alune maa, endised külakogukonnamaad, sotsiaal-kultuurilise otstarbega ja puhkeotstarbeline maa, valla arenguks vajalik maa, munitsipaalasutuste maa.

Valla omandis olevate munitsipaalmaade nimekiri

- Pikk tn 28 -vallamaja

- Lai tn 18  -päevakeskus

- Pikk tn 30  - kultuurimaja

- 4 .  Lai tn 4a  - lasteaed

- Ühiselamu kaevumaja

- Kuksema kaevumaja

- Rehemäe kaevumaja

- Jalgsema kaevumaja

- Keskuse kaevumaja

- Reoveepuhasti

- Järve

- Pikk tn 3 – Orina mõis

- 13.   Tamsalu tee 1B   - võimla

- Lai tn 17  - krunt

- Kalda tn 56 a - katlamaja

- Pikk tn 1- gümnaasium

- Koolimaja –Selikülas

- Kasekopli

Nimekiri maadest, mida Järva-Jaani vald soovib munitsipaliseerida

Volikogul otsustatud

- Mäe garaaž

- Kirikaia

- Tornialuse kalmistu

- Metsakalmistu

Planeeritavad

- Lai tn 2a  õpilaskodu

- Lai tn 2  ühiselamu

- Garaaž- Võimla teel

- Pikk tn 35  -politsei Garaaž teenindusmaja juures

- Bussijaam haljasalaga

- Karinu park

- Karinu järvestik

- Krossirada

- Võllaste suusarajad

- Kuksema park

- Kuksema kabelipark

- Kirikumõisa park

- KARAME külaseltsi plats Metslas

- Metstaguse külaplats

- Valla teed ja tänavad

| Jrk. nr. | Tee nr. | Tee nimi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ringi |
| 2 | 3 | Kuusna |
| 3 | 4 | Tamme tagune |
| 4 | 5 | Ellavere BAM |
| 5 | 6 | Tobi |
| 6 | 7 | Seliküla-Hälli |
| 7 | 8 | Võhmuta |
| 8 | 100 | Terni metsa |
| 9 | 101 | Ramma vana |
| 10 | 102 | Krügeri |
| 11 | 103 | Neieri |
| 12 | 104 | Kaljase |
| 13 | 105 | Kaarli |
| 14 | 106 | Vatsli |
| 15 | 107 | Ramma BAM |
| 16 | 108 | Reva tee |
| 17 | 109 | Mürgilao tee |
| 18 | 112 | Haaviko tee |
| 19 | 114 | Jürisoo tee |
| 20 | 115 | Paemurru tee |
| 21 | 116 | Karinu sisetee |
| 22 | 117 | Vasikalauda tee |
| 23 | 118 | Küla ring |
| 24 | 119 | Järviku tee |
| 25 | 120 | Lepiku tee |
| 26 | 122 | Nilbe tee |
| 27 | 123 | Trahvi tee |
| 28 | 126 | Kaljumäe tee |
| 29 | 128 | Seimari tee |
| 30 | 129 | Töökoja tee |
| 31 | 130 | Aavisto tee |
| 32 | 131 | Pumbamaja tee |
| 33 | 132 | Kallandi tee |
| 34 | 133 | Laaneoksa tee |
| 35 | 134 | Leinbergi tee |
| 36 | 135 | Raagmetsa tee |
| 37 | 136 | Prügimäe tee |
| 38 | 137 | Soolepa tee |
| 39 | 138 | Mäe tee |
| 40 | 139 | Viru tee |
| 41 | 141 | Seina tee |
| 42 | 142 | Vana raudteetamm |
| 43 | 143 | Roosalgu tee |
| 44 | 144 | Karjääri tee |
| 45 | 145 | Laasi tee |
| 46 | 148 | Kuksema ring |
| 47 | 150 | Lepsi tee |
| 48 | 151 | Metsavahe tee |
| 49 | 152 | Arusalu tee |
| 50 | 154 | Kagavere ring |
| 51 | 155 | Valgemaja tee |
| 52 | 156 | Rahuringi tee |
| 53 | 157 | Karjääri tee |
| 54 | 160 | Metstaguse küla tee |
| 55 | 161 | Rada tee |
| 56 | 162 | Hälli karjääri tee |
| 57 | 163 | Seliküla mõisa tee |
| 58 | 165 | Kopli tee |
| 59 | 168 | Pirgassaare tee |
| 60 | 175 | Murulaidi tee |
| 61 | 177 | Raadiku karjatalli tee |
| 62 | 178 | Türgilinna tee |
| 63 | 179 | Roobu tee |
| 64 | 180 | Lunsi tee |
| 65 | 181 | Hansumetsa tee |
| 66 | 183 | Jalgsema töökoja tee |
| 67 | 184 | Jalgsema tee |
| 68 | 185 | Jalgsema majade tee |
| 69 | 186 | Terasaugu tee |
| 70 | 187 | Tagametsa tee |
| 71 | 188 | Karjääri tee |
| 72 | 189 | Tamme- Agana |
| 73 | 190 | Allika tee |
| 74 | 191 | Sandiväsitaja tee |
| 75 | 192 | Rehe tee |
| 76 | 193 | Sammli tee |
| 77 | 196 | Kaeeli tee |
| 78 | 198 | Ansomardi tee |
| 79 | 199 | Kuivati tee |
| 80 | 200 | Aasaru tee |
| 81 | 201 | Kooli BAM |
| 82 | 202 | Rebase tee |
| 83 | 203 | Raja tee |
| 84 | 204 | Võhmuta raudtee |
| 85 | 205 | Harju tee |
| 86 | 206 | Pikk tänav |
| 87 | 207 | Banga tee |
| 88 | 208 | Võimla tee |
| 89 | 209 | Kivimäe tee |
| 90 | 210 | Teenuse tee |
| 91 | 211 | Eeri tee |
| 92 | 212 | Ühendustee |
| 93 | 213 | Kooli tee |
| 94 | 214 | Mõisa tee |
| 95 | 215 | Labori tee |
| 96 | 216 | Raudtee tänav |
| 97 | 217 | Uus tänav |
| 98 | 218 | Pärna tänav |
| 99 | 219 | Lai tänav |
| 100 | 220 | Soo tänav |
| 101 | 221 | Nurme tänav |
| 102 | 222 | Kalda tänav |
| 103 | 223 | Kase tänav |
| 104 | 224 | Borgi tee |
| 105 | 225 | Lehise tänav |
| 106 | 226 | Eveli tänav |
| 107 | 229 | Mäe tänav |
| 108 | 230 | Põllu tänav |
| 109 | 231 | Heina tänav |
| 110 | 232 | Jaama tänav |
| 111 | 235 | Piirsalu tee |
| 112 | 237 | Pargi tänav |
| 113 | 238 | Tiigi tee |
| 114 | 239 | Ühendustee |
| 115 | 240 | Kütusehoidla tee |
| 116 | 241 | Polli tee |

Plastid, haljasalad

1) Laia tänav 19a palliplats haljasalaga

2) Kalda tn 56  palliplats haljasala ja hekiga

3) Kase tänava haljasala hekiga

4) Keskplats haljasalaga

5)  Võimla tee haljasala

6) Lehise tn haljasala hekiga

7) Võimla tee parkimisplats

8) Pikk 31 ja 33 vaheline parkimisplats

Alevi haljasmetsad

  - Kasekopli ja ringtee vaheline

  - Järve ja puhastusseadmete vaheline

  - Tornialuse kalmistu ja Nägeliku kruusakarjääri vaheline

  - Kooli ja ringtee vaheline

Aiamaad

1) Karinul Pargimaja juures

2) Koeru tee ääres

3) Kivimäel

4) Orina majade juures

Tööstus ja tootmisalad

1) Koeru tee äärne

2) Kalda tänava ja saeveski vaheline

Ehituskrundid

1) peremehetu hoonete juurde Pikk tn 68

2) Uue tänava elamumaad

3) Raudteetammi äärsed elamumaad

4) Järve elamumaad

5) korruselamumaa Kalda tn

Riigikaitsemaa

Siia alla klassifitseeritakse kõik riigi ja sisekaitsega seotud alad (militaaralad, vanglad, lasketiirud).

Järva-Jaani vallas ei ole ega ei planeerita riigikaitsega seotud alasid.

###### Tiheasustusala

###### Tiheasustusalana käsitletakse Järva-Jaani vallas Järva-Jaani ja Karinu külakeskus. Tiheasustusalal kehtib detailplaneeringu kohustus. Tiheasustusala piir on kantud kaardile.

Liikluskorraldus

Liikluskorralduses käesolevas töös suuri muudatusi ette ei nähta. Fikseeriti soovitud kergliiklusteede võrgustik, mille realiseerimine liiklusohutuse tagamise mõttes on kohati väga oluline, eriti talveperioodil.

Uute objektide kavandamisel on vajalik kindlasti lahendada parkimisega seotud probleemid. Hetkel on kavandatud uusi parklaid Järva-Jaani ja suurematesse külakeskusesse, et lahendada probleeme suuremate ürituste korral.

Liikluskorraldust võib tulevikus muuta uute elamupiirkondade ja tootmisalade väljaehitamine, kus tuleb vastavad lahendid kavandada detailplaneeringutega.

Liiklusohutuse seisukohast on tähtsamaks Järva-Jaani alevi ringtee rajamine, et tagada jalakäiaate turvalisust Pikal tänaval ning vähendada koormusi alevi teedele.

Ühistransport

Järva-Jaanist väljuvad bussid järgmistesse kohtadesse:

Paidesse- 5 korda päevas, Tapale- kaks korda nädalas, Tamsallu- 4 korda päevas v.a pühapäeviti (1 kord), Rakverre-  4 korda päevas v.a pühapäeviti (1 kord), Karinule- 4 korda päevas, Jalgsemale- 2 korda päevas, Koeru- 2 korda päevas, Tallinnasse- 1 kord päevas, Pärnu- 1 kord päevas

Järva-Jaani sõitvad autobussid:

Paidest- 4 korda päevas, Tallinnast- 1 kord päevas, Rakverest- 3 korda päevas, Karinult- 4 korda päevas.

Bussiliiklust võib pidada rahuldavaks, kuid probleeme siiski ka jätkub. Täiesti puudub ühendus ülikoolilinnaga Tartuga, kus saab käia vaid kas Paide kaudu või Tamsalust rongiga minnes. Paidega, kui maakonna keskusega, peaks samuti liiklus tihedam olema, seda just  ennelõunasel ajal, sest siis on ligi viie tunnine vahe sees bussiliikluses.

Bussiühendus Koeruga tuleb üle vaadata nii, et mõlemasuunaline liiklus oleks rahuldav ning seda just töölistele, kes praegu käivad isikliku transpordiga tööl.

Järva-Jaanist Roosna-Allikule saab mööda kõvakattega teed (11 km) bussiga kolm korda päevas, tagasi Järva-Jaani saab viis korda päevas. Järva-Jaanit ühendab Kareda valla Peetri alevikuga kruusakattega tee (13 km), mida mööda Järva-Jaanist Peetri liigub päevas neli ja Peetrist Järva-Jaani kaks bussi, mis enamjaolt rahuldab inimeste vajadused.

Vallas tegutsevatel põllumajandusühistutel on töötajate transpordiks käigus oma bussid. Samuti sõidab hommikuti vallasisene koolilastebuss, mis viib lapsed kooli Kuksemalt, Metstaguselt, Selikülast. Kuna ühistranspordi korraldamine on kulukas ettevõtmine, ei suudeta valla poolt korraldada transporti kõigis külades.

Detailplaneeringu kohustusega alade ja juhtude määramine

Detailplaneeringu kohustuse seadmise tingimused

Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel. Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekuid (Planeerimisseadus).

Kehtestatud detailplaneering on aluseks uute katastriüksuste moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse korral.

###### Detailplaneeringu kohustusega alad

Tulenevalt Järva Maakonna Planeeringust:

- Järva-Jaani alev - Karinu külakeskus

Detailplaneeringu kohustusega alad tulenevalt üldplaneeringust (maade reserveerimine, arendamise eesmärgid ning tingimused - kokkuvõte):

| TOOTMISALAD - Koeru tee äärsed alad - Endine kutsekooli ala - E-Piima ala - Tamme farm - Orina farm - Jalalõpe - Metstaguse sigala - Metstaguse keskus - Kuksema pargitagune - Kuksema - Seliküla - Jalgsema - Paistevälja - Piiripõllu - Siloaugud - Liutsalu - Jalalõpe - Karinu - Reva farm - Metsla - Ramma - Krügeri - Kagavere laut - Arusalu | KAUBANDUS- JA TEENINDUSALAD - Keskväljak - Kase tn - Koeru tee - Pikk tn - Kuksema saun - Jaani saun - Lai tn - Võimla tee - Turismikeskus - Jalgsema - Karinu - Metsla Jüri-Mardi - Ramma - Krossirada - Karinu mõis - Muuseumid - Vanatehnika varjupaik - Jaani tn kaubandusala | ELAMUALAD - Raudteetammi ja Kalda tn vahele - Uus tn - Lai tn - Soo tn - Järve - Metstaguse - Metstaguse rist - Kuksema - Korni - Kagavere - Jalgsema - Karinu - Insleri - Tamsalu tee - Kalda tn |
| --- | --- | --- |

| MAARDLATE ALAD - Jalgsema kruusakarjäär - Karinu paekarjäär | MUUD ALAD - Järva- Jaani alev - Karinu külakeskus - Metstaguse külakeskus |  |
| --- | --- | --- |

Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Järva-Jaani alevis ja Karinu külakeskuses:

- uute hoonete ja rajatiste, välja arvatud üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned ja aiamaja kõrvalhooned ning teised kuni 20 m 2 ehitusaluse pindalaga väikehooned, ehitusprojekti koostamise ja püstitamise aluseks;

- olemasolevate hoonete ja rajatiste, välja arvatud üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned, maapealsest kubatuurist üle 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks;

Detailplaneering koostatakse juhtudel, kui on kavas:

- planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;

- kui soovitakse rajada tootmishooneid;

- kui soovitakse rajada kütusehoidlaid või tanklaid;

- kui soovitud rajatised ühendatakse ühiskommunikatsioonide võrguga;

- kui soovitakse rajada kaubanduse ja teenindusega seotud rajatisi ja hooneid;

- kalda piiranguvööndis maa-ala jagamisel kruntideks;

- hajaasustatud kohtades maa-ala kruntideks jagamisel elamuehituse eesmärgil, kui soovitakse ehitada enam kui viiest pereelamust koosnevat hoonete gruppi.

Kohaliku omavalitsuse volikogu võib põhjendatud vajaduse korral algatada detailplaneeringu koostamise ka juhtudel, millele ei ole sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust, tulenevalt seal kavandatava ruumilise muutuse mahust ning iseloomust.

Kohalik omavalitsus võib lubada, välja arvatud riikliku kaitse alla võetud maa-alal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata:

- tööstusettevõtte krundil olemasoleva tööstushoone laiendamist või selle kõrvalhoone püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist;

- olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega;

- olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele tühjale krundile korterelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue elamu korruselisus ja ehitusalune pindala järgib olemasolevate hoonete vastavaid näitajaid ja projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega;

- mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist nende hoonete omanike vahel mitmeks krundiks, kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi;

- muuta naaberkruntide piire, kui piiride muutmine ei too endaga kaasa nende kruntide senise ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala, ja seniste kasutamistingimuste muutumist ning toimub naaberkruntide omanike kokkuleppel.

Kehtima jäävate detailplaneeringute nimekiri

- OÜ Järva-Jaani Konserv maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr.13  29.03.2001

- Järva-Jaani tehisjärve maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr.4  27.03.2002

- Järva-Jaani alevikus Koeru tee äärse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr.32  18.12. 2003

- Järva-Jaani alevi Pärna tn.12 ehituskrundi detailplaneeringu kehtestamine.

Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr.53  17.11.2005

- Järva-Jaani alevi Jaani 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr.9  23.02.2006

Üldplaneeringu mõju ümbritsevale keskkonnale

Keskkonna pikaajalisest ja säästlikust kasutamisest

Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud. Hüvitamise korra sätestab seadus  (Põhiseadus  § 53).

Keskkonnastrateegia lähtub Eesti keskkonnakaitse ajalooliselt väljakujunenud põhieesmärgist: tagada inimesi rahuldav tervislik keskkond ja majanduse arendamiseks vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike ja elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse arengutaset arvestades (Eesti keskkonnastrateegia).

Eesti keskkonnastrateegia on ühiskondlik kokkulepe, kus:

- oleviku põhinõudeid ohustamata võetakse arvesse tulevaste põlvkondade vajadusi

- majandustegevuses peab arvestama looduse seatud piire ning

- kõigil keskkonna kasutajatel ja kahjustajatel peab lasuma täielik vastutus oma tegevuse eest.

- ettevõtted peavad tagama oma tegevuse vastavuse keskkonna-kaitse nõuetele.

Omavalitsuse peamine ülesanne on läbi konkreetse igapäevase tegevuse aga ka läbi arendustegevuse kindlustama esmajoones omavalitsuse elanikkonnale võimalikult kvaliteetsed elu-, töö- ja puhketingimustega.

Sellest tulenevalt tuleb analüüsida omavalitsuse maakasutus- ja arengustrateegia nii, et see viiks läbimõeldud ja säästliku keskkonna kasutamiseni. Selleks on vajalik iga üldplaneeringus kavandatud ruumilise arendusmeetme juures enne lõpliku otsustamist kaaluda võimalikke mõjusid loodus-, majandus-, elu- ja sotsiaal ning tehiskeskkonnale.

Vastavalt Säästva arengu seadusele võib omandi käsutamise ja ettevõtlusega tegelemise õigust kooskõlas seadustega kitsendada, lähtudes vajadusest kaitsta loodust, kui inimkonna ühisvara ja rahvuslikku rikkust.

Reserveeritud alade mõju erinevatele keskkondadele

Käesolevas töö käigus erinevates keskkondades reserveeritud alade mõjude analüüs teistele keskkondadele on läbi viidud töörühmades osalenud ekspertide tasandil. Analüüsiti, milliseid positiivseid ja negatiivseid mõjusid toovad kaasa tegevused reserveeritud aladel.

Töö tulemusena sündisid selged põhjendused reserveeritud aladele, milliseid positiivseid eeldusi need loovad valla edasistele arengutele. Selgusid ka negatiivsed mõjud, millest tuleb loobuda, kui lahendid realiseeruvad.

Läbiviidud keskkonnamõjude analüüs näitas, et kavandatud ruumilise arengu meetmed on kõik lokaalse iseloomuga ja nende mõju ei ole määratletav kui ohtlik ja ümbritsevale keskkonnale riske sisaldav. Kavandatud meetmed, millised tekitasid kahtlust võimalike riskide ja ohtude osas, täpsustati ning nende arendustingimustele lisati nõue läbi viia täpsem keskkonnamõjude hinnang, määratleti need maa-alad detailplaneeringu kohustusega.

Olulise ruumilise mõjuga objektid

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

- taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;

- kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Järva-Jaani vallas läbiviidud analüüs näitas, et olulise ruumilise mõjuga objektid puuduvad ja nende

Järva-Jaani valla üldplaneeringu realiseerimine

Vastavalt keskkonnaministeeriumi soovitusele (Soovitused üldplaneeringu koostamiseks)  tuleks üldplaneeringu realiseerimiseks koostada tegevuskava, kus oleks ära määratud millal ja millises järjekorras plaanitakse üldplaneeringut ellu viia.

Üldplaneeringu realiseerimise täpsustamine toimub läbi Järva-Jaani valla arengukava, kus määratletakse täpsemad ressursid finantside, vastutajate ja ajagraafiku osas.

Elamualade ja teenindus- ning tootmisalade arendus toimub arendajate ja huvitatud ettevõtjate initsiatiivil.

Elu- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud objektide arendamisel on vedajateks külaseltsid, MTÜ ja kohalik omavalitsus.

Kommunikatsioonide rajamine toimub vastavalt omavalitsuse arengukavas kavandatud arengusuundadele.

Eelistatud on koostööprojektid, mis kaasavad naabervaldasid, ettevõtjaid ning toetuvad EL struktuurfondide finantseerimisele.

Üldplaneeringuga kavandatu

Üldplaneeringu koostamise käivitamisel sõnastati järgmised üldised põhimõtted:

- KOV regionaalpoliitika lähtub kõigi piirkondade arendamisest vastavalt nende juhtfunktsioonile.

- Kõigi võimaluste ärakasutamine ja innovatiivsete võimaluste loomine elanikkonna elukorraldusliku liikumisvajaduse vähendamiseks, sealjuures peeti olulise tähtsusega majanduskeskkonna (ettevõtlus ja tööhõive) arenguks sobivate ruumiliste lahenduste otsimist.

- Optimaalse asutuse ning selle tiheduse taastamine ning säilitamine, potentsiaalsete tõmbekeskuste ja –atraktsioonide väljaarendamine.

- Üldplaneeringus ei muudeta oluliselt väljakujunenud asustuse ja kommunikatsioonide põhisuundi.

- Kasvupiirkondadena nähakse eelkõige suuremaid külakeskuseid.

- Väljaspool üldplaneeringus reserveeritud alasid maade sihtotstarbeid ei muudeta.

Üldplaneeringuga on arvestatud soovi kujundada Järva-Jaani vallast meeldiv elamispiirkond, kus eramukrundid oleks sobitatud senisesse rahulikku ja loodusilmelisse miljöösse. Arvestades valla soovi suurendada elanikkonda on elamumaid sellel otstarbel reserveeritud mitmesse piirkonda suhteliselt ulatuslikult. Elamumaadeks on reserveeritud seni vähekasutatud ja väheväärtuslikke põllumaid.

Ettevõtlusalane prioriteet lasub vastavalt arengukavale väikestel- ja keskmistel ettevõtetel. Tootmise osas on maad juurde reserveeritud peamiselt olemasolevate tootmisettevõtete lähedusse. Sellega tagatakse tootmise jaoks mõeldud maade senisest otstarbekam kasutamine ning jätkusuutlikkuse tagamise vajadust tulenev vajadus olemaoleva ettevõtluse ruumilisele laienemisele. Uute tööstus- ja ärialade kasutusele võtul on võimalik tagada vallas töökohtade arvu mõõdukas kasv. Kuna alad ei ole ulatuslikud ja sinna kavandatava tootmise või tööstuse täpne iseloom pole teada saab nende kasutuselevõtust johtuvaid keskkonnamõjusid hinnata detailplaneeringu käigus.

Valla teede sõidetavuse parandamiseks on kavandatud mitmete teede viimine kõvakatte alla, et vähendada tolmu teket ja parandada ohutust.

Vald soovib parandada olukorda jäätmekäitluse valdkonnas, mille arendamine abil soovitakse parandada keskkonnaseisundit. Jäätmekäitluse arendamine on oluline ka seoses turismi osakaalu suurenemisega, eesmärk on edendada inimeste looduses viibimise kultuuri. Kavas on luua võimalused tavajäätmete sorteeritult kogumiseks.

Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud küsimuste lahendamiseks on valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Eesmärk on korrastada asulate puhastus-seadmed ning vee ja kanalisatsiooni võrgustikud. Toimivad puhastusseadmed parandavad keskkonna olukorda ja vähendavad reostusohtu. Samuti on efektiivsed puhastusseadmed ja veevarustus eelduseks elamuehituse ning ettevõtluse arendamisele. Hajaasustuses on vajalik kasutada lokaalseid väikepuhastusseadmeid.

Tuleviku visioon Järva-Jaani jalgpallikoolist ja sellega seotud atraktsioonidest

Koostöös Eesti Jalgpalliliidu ja suuremate jalgpalliklubidega on vallal soov moodustada Järva-Jaani Gümnaasiumi juurde jalgpallikool või –klassid, kus oleksid loodud kaasaegsed võimalused ja tingimused heal tasemel hariduse omandamiseks ning (professionaalsete) jalgpallurite ettevalmistamiseks ja arenguks nii koduvallas kui ka väljaspool Järva-Jaani valda elavatele lastele. Jalgpallikooli moodustamine eeldab konkreetsete vanuserühmade korralikke treeningkavasid, treenerite olemasolu, infrastruktuuri loomist, head koostöövõrgustikku, kuid läbi üldplaneeringu, arengukava ning erinevate projektide on see reaalselt teostatav ning selles suunas tuleb tööd teha. Jalgpallikooli või -klasside moodustamise vajadus on olemas ja selle kasuks räägib asjaolu, et taolised koolid maapiirkondades üldse puuduvad ning seega oleks see esimene omalaadne Eestis.

Jalgpalli suunitlusega kooli/klasside loomiseks on Järva-Jaani vallas olemas:

- suhteliselt tugevad, arenenud ja üle 10.a vanused jalgpallitraditsioonid, kus praegugi tegutseb kaks treeningrühma

- käivitunud koostöö MTÜ-ga Jalgpalliklubi FC FLORA, kelle treeningrühmad (ainsana Eesti suurklubidest) asuvad ka Järvamaal, sh. FC Flora Järva-Jaani SK meeskond, kes osaleb Eesti Meistrivõistluste III liigas ning Järvamaa meistrivõistlustel (2005 ja 2006  Järvamaa meister)

- minimaalmõõtmetega (47x92) Kasekopli staadion, kus praegu toimuvad treeningud ning mängitakse Järvamaa MV-te mänge.

- täismõõtmetes võimla, kus toimuvad sisetreeningud ning on olemas jõusaal üldfüüsilise trenni tegemiseks

- hea hariduse omandamise võimalus Järva-Jaani Gümnaasiumis (kaasaegselt renoveeritud hoone ja siseruumid koos sööklaga) 1.- 12. klassini;

- majutamise võimalus Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilaskodus 23-le õpilasele

vajab arendamist:

- Kasekopli staadioni renoveerimine täismõõtmeliseks murustaadioniks;

- uue täismõõtmelise staadioni (kunstmuru kattega ja platsisoojendusega jalgpalliväljak, + kergejõustik) rajamine võimla juurde;

- Järva-Jaani õpilaskodu renoveerimistööde jätkamine ja kaasaegsete elamistingimuste loomine suuremale arvule ööbimisvajadusega õpilastele

Positiivne tulemus:

- Järva-Jaani valla atraktiivsuse suurenemine ja kohaliku elu aktiviseerumine läbi korraldatavate jalgpallivõistluste ja –turniiride (sh. rahvusvaheliste)

- Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilaste arvu suurenemine, mis annaks koolile võimaluse säilida gümnaasiumina

Kasutatud kirjandus ja materjalid

- Eesti Vabariigi seadused

- Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2007-2010 (2006)

- Järvamaa Maakonnaplaneering 1998

- Järvamaa Maakonnaplaneeringu Teemaplaneering Asustust ja Maakasutust Suunavad Keskkonnatingimused 2002

- Järvamaa Maakonnaplaneeringu Teemaplaneering Järvamaa Jalgrattateede Võrgustik 2005

- Koeru valla üldplaneering

- Albu valla üldplaneering

- Haapsalu üldplaneering seletuskiri

- Pala valla üldplaneering

- Eera Finland Oy materjalid

- Kangasalan kunta Strategia 2013

- Kangasalan kunnan Kaavoituskatsaus

- Myrkylän kunnan strategia