HANKEDOKUMENT

Päevakeskuse invatee ja Keskväljaku WC kõnnitee

kivisillutise paigaldus

Palume teha käesoleva pakkumise kutse ja kohapealse ülevaatuse põhjal hinnapakkumine.

1. Hankija (töö tellija): Järva-Jaani Vallavalitsus,  Pikk 56 Järva-Jaani 73301 Järvamaa, vallavanem Arto Saar tel.3863377; e-post: info@jjaani.ee

1.1. Hankija poolt volitatud isik hanke korraldamisel: abivallavanem Uku Talvik  tel. 3863377 või tel. 5050218; e-post: uku@jjaani.ee

2. Pakkumises peab sisalduma:

2.1. Pakkuja registreerimisnumber.

2.2. Pakkuja nimi.

2.3. Pakkuja postiaadress, telefon, faks, e-post.

2.4. Volitatud isiku nimi ja kontaktandmed.

2.5. Pakkumise hind.

2.6. Pakkumise jõusoleku aeg.

3.  Tehtavate tööde kirjeldus ja orienteeruv maht:

3.1. Päevakeskuse invatee

3.1.1. Olemasoleva kruusakatte ja pinnase eemaldamine ja aluse ehitus – 104 m².

Tehtavate tööde hulka kuulub ka sissesõidutee asfaldi serva sirgeks lõikamine.

3.1.2. Äärekivide paigaldus – 87 jm

3.1.3. Kõnnitee kivide paigaldus – 104 m²

3.1.4. Kanalisatsioonikaevu luugi tõstmine tee tasapinda

3.1.5. Tee servas murupinnase taastamine

3.1.6. Invatee skeem ja mõõdud joonisel Lisa II-1. Kivisillutis algab 3 m laiuse ja ~ 20 m pikkuse sissesõiduteega ja lõpeb 1m laiuse ja ~ 10 m pikkuse kõnniteega metallist invakaldteeni. Sissesõidutee killustikaluse kihi paksus vähemalt 20 cm, fr. 16/32 kiilutud killustikuga fr. 8/16. Trepi esise ja invatee osas killustikaluse paksus vähemalt 15 cm, fr.16/32 kiilutud fr.8/16.

3.2. Keskväljaku WC kõnnitee

3.2.1. Olemasoleva pinnase eemaldamine ja aluse ehitamine - 16 m²

3.2.2. Kõnnitee äärekivide paigaldus - 35 jm

3.2.3. Kõnniteekivide paigaldus - 16 m²

3.2.4. Kõnnitee servas murupinnase taastamine

3.2.5. Kõnnitee skeem ja mõõdud joonisel Lisa II-2. Kõnnitee laiusega 0,8 m ja ~ pikkusega 14 m algab Keskväljaku asfaldi servast ja lõpeb 1,5 x 1,5 m WC esisega.Kõnnitee killustikaluse paksus vähemalt 15 cm, fr.16/32 kiilutud fr.8/16.

4. Pakkumuse koostamine ja jõusoleku aeg:

4.1. Pakkumus koostatakse eesti keeles, pakkumuse maksumus eurodes, täpsusega kaks kohta peale koma, nii käibemaksuta, kui käibemaksuga ja esitatakse Lisas I toodud tabeli kujul.

4.2. Pakkumuse koostamisel tuleks kohapealse ülevaatuse põhjal täpsustada tööde maht

4.3. Pakkumuse jõusoleku aeg: vähemalt 90 päeva

5. Tööde teostamise aeg: mai 2016

6. Pakkumuse hindamine:

Tellija lähtub parima pakkumise määramisel madalaimast  hinnast

7. Leping:

Lepingu koostab Tellija.

Lepinguga määratakse kõik käesoleva hankega seoses olevad rahalised, tähtajalised ja mahulised kohustused.

8. Pakkumuste esitamine:  Digitaalselt allkirjastatud pakkumus esitada Järva-Jaani Vallavalitsusele e-posti aadressil: info@jjaani.ee   hiljemalt  11. aprill 2016.a. kella 10.00-ks, märgusõna „ Kõnnitee pakkumus“ all.

Hankedokumendi koostas: abivallavanem Uku Talvik